СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЛИСКИ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

| « | 13 | » | октября | 2017 г. | № | 89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г.Лиски

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2019 г.г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет народных депутатов городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2029 г.г. согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник городского поселения город Лиски» и на официальном сайте городского поселения город Лиски в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию по коммунальному хозяйству, транспорту, сфере обслуживания, охране окружающей среды.

Глава городского поселения город Лиски

Лискинского    муниципального    района

Воронежской области                                                                         Э.В.Корышев

|  | Приложение № 1 к Решению Совета народных депутатов городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области от 13.10.2017 г. № «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2019 г.г.» |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГОРОД ЛИСКИ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017-2029 г.г.

г. Лиски

2017 г.

Оглавление

Паспорт Программы	2

Введение	2

1. Краткая характеристика муниципального образования городское поселение – город Лиски	2

2. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	2

2.1. Электроснабжение	2

2.2. Газоснабжение	2

2.3. Теплоснабжение	2

2.4 Водоснабжение	2

2.5. Водоотведение	2

2.6. Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов (ТБО)	2

3. Перспективы развития городского поселения  город Лиски	2

3.1. Динамика численности населения	2

3.2. Прогноз развития жилищной сферы	2

3.3. Перспективы развития социальной инфраструктуры	2

3.4. Прогноз спроса на коммунальные услуги	2

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	2

4.1. Надежность	2

4.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры	2

4.3. Доступность оказываемых услуг для потребителей	2

4.4. Эффективность деятельности предприятия	2

5. Перечень инвестиционных проектов	2

5.1. Инвестиционный проект в сфере водоснабжения	2

5.2. Инвестиционный проект в сфере водоотведения	2

5.3. Инвестиционный проект в сфере теплоснабжения	2

5.4. Инвестиционный проект в сфере электроснабжения	2

6. Обоснование источников финансирования проектов	2

6.1. Источники инвестиций	2

6.2. Прогноз динамики тарифов для населения	2

6.3. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	2

8. Управление Программой	2

Паспорт Программы

| Полное наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2029 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 (ред. от 13.12.2016) «О схемах водоснабжения водоотведения» Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций». Решение Совета народных депутатов городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области от 15.11.2016 № 53 «О внесении изменений в Генеральный план городского поселения - город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области» |
| Заказчик Программы | Муниципальное образование городское поселение город Лиски в лице администрации городского поселения город Лиски |
| Основной разработчик Программы | МБУ городского поселения город Лиски «Коммунальное хозяйство» |
| Цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения город Лиски является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | - Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. - Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми коммунальными услугами; - сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; - доступность оказываемых коммунальных услуг для потребителей; - эффективность деятельности ОКК; - обеспечение экологических требований |
| Объемы финансирования | Общая ожидаемая стоимость реализации Программы: составит 1073.0 млн. руб. в том числе: - водоснабжение – 139.9 млн. руб. - водоотведение – 100.1 млн. руб. - теплоснабжение – 740.0 млн. руб. - электроснабжение – 93.0 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - улучшение качества тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения потребителей; - снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности работы основного оборудования; - снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения; - ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий; - снижение количества аварийных ситуаций, повышение эффективности работы коммунальных предприятий; |
| Система организации контроля выполнения Программы | Контроль выполнения Программы осуществляется администрацией городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области. |

# Введение

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город  Лиски на 2017-2029 г.г.» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса РФ, Федеральных законов от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" а также   Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 N 502
"Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Программой предусматривается реализация мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

В Программе представлена краткая характеристика муниципального образования городское поселения город Лиски, сделан анализ существующего состояния основных коммунальных систем и отмечены ключевые проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных вопросов:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки;

- формирование инвестиционных проектов организаций коммунального комплекса с предложениями по их реализации.

Мероприятия Программы направлены на улучшение параметров сбалансированности структуры коммунальной системы, повышение ее надежности, энергетической и экономической эффективности, качества услуг, доступности услуг потребителям.

Данная Программа является руководящим документом для разработки инвестиционных проектов в целях создания новых и модернизации действующих объектов систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского поселения  город Лиски.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг в электроснабжении, водоснабжении, водоотведении и очистки сточных вод. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории муниципального образования.

# 1. Краткая характеристика муниципального образования городское поселение город Лиски

Город Лиски является административным центром Лискинского района Воронежской области. В городе находится крупный железнодорожный узел Юго-Восточной железной дороги, центр отделения дороги. Город Лиски расположен на р. Дон, в 98 км к юго-востоку от Воронежа между его двумя притоками Хворостань - Икорец, при озерах Богатое, Костянка и Песковатское.

Город Лиски разделяется широкой полосой отвода железной дороги на два района – Западный и Восточный. Западный жилой район компактный, в нем проживает около 70% населения города. Он является основным по размещению жилого фонда, учреждений культурно-бытового обслуживания и благоустройству. Застройка Восточного района формировалась хаотично, в основном, отдельными жилыми образованиями вдоль отвода железной дороги и вдоль р. Дон, протянувшись по надпойменной террасе почти на 4 км.

Промышленность г. Лиски представлена следующими крупными и средними предприятиями: ЗАО «Лискимонтажконструкция», АО «Лискисахар», ООО «Гормолзавод «Лискинский», ООО «ЛИСКоБройлер», ОАО «МЭЗ» Лискинский, Лискинский завод «Спецжелезобетон» - филиал ОАО «БэтЭлТранс», Лискинский песчаный карьер СМТ «Стройиндустрия» ОАО «РЖДстрой», ЗАО «Лискигазосиликат», ООО «ТрауНутришен Воронеж», МУП «Водоканал», Сервисное локомотивное депо ф-л «Южный ООО ТМХ-Сервис», участки структурных подразделений РАО РЖД.

В городе Лиски эксплуатируется многоквартирные дома общей площадью 1190 тыс. кв.м. (391 дом). Доля многоквартирных домов, в которых собственники  помещений выбрали непосредственное управление помещений в многоквартирном  доме, составила – 6%,  управление  товариществом собственников жилья (ТСЖ), жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом – 14%,  управление муниципальным предприятием – 0%, управление управляющей организацией другой  организационно-правовой формы – 80%.

В городе развита социальная инфраструктура, представленная  рядом учреждений народного образования, здравоохранения, социального обеспечения,  физкультуры и спорта, культуры и искусства,  предприятий торговли, общественного питания,  коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, управления, кредитования и финансирования, связи,  санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, учреждений отдыха.

# 2. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

В число основных субъектов коммунальной инфраструктуры, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории городского поселения город Лиски, входят следующие предприятия:

- МУП «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод);

- Лискинский территориальный участок Дирекции по тепловодоснабжению (производство и отпуск тепловой энергии, транспортировка стоков, водоснабжения);

- Специализированный участок тепловых сетей Дирекции по тепловодоснабжению (производство и отпуск тепловой энергии);

- МУП «Лискинская городская электрическая сеть».

В таблице № 1 представлены систем коммунальной инфраструктуры городского поселения  город Лиски по состоянию на 01.01.2017 г.

Таблица № 1

Показатели систем коммунальной инфраструктуры г. Лиски

по состоянию на 01.01.2017 г.

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Основные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение |  |  |
|  | Объем потребляемой электроэнергии всего | млн.кВт.ч | 122.1 |
|  | Отпуск электроэнергии населению | млн.кВт.ч | 42.7 |
| 2. | Газоснабжение |  |  |
|  | Общий годовой расход | млн.нм3/ч | 102,158 |
|  | Расход газа на сохраняемый жилфонд | нм3/ч | 39 223,49 |
| 3. | Теплоснабжение |  |  |
|  | Мощность источников теплоснабжения, всего | Гкал/час | 392,1 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | СДТС (ТЭЦ) | Гкал/час | 255,0 |
|  | котельные | Гкал/час | 137,1 |
|  | из них муниципальные | Гкал/час | 3,2 |
|  | Тепловые сети | км | 71 |
| 4. | Водоснабжение |  |  |
|  | Мощность водозаборных сооружений | тыс.куб.м в сутки | 69,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | башня Рожновского | шт. | 0 |
|  | Одиночное протяжение водопроводов | км | 187,9 |
|  | Отпуск воды за год всем потребителям | млн.куб.м | 2,85 |
|  | в т.ч. населению и на коммунально-бытовые нужды | млн.куб.м | 2,35 |
|  | Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя | литров/сутки | 122,3 |
| 5. | Канализация |  |  |
|  | Мощность очистных сооружений | тыс.куб.м в сутки | 25,0 |
|  | в т.ч. биологической очистки | тыс.куб.м в сутки | 25,0 |
|  | Одиночная протяженность уличной канализационной сети | км | 7,5 |
|  | Одиночная протяженность главных коллекторов | км | 75,6 |
|  | Пропуск сточных вод за год | млн.куб.м | 3,42 |

Ниже приведена краткая техническая характеристика систем коммунальной инфраструктуры.

## 2.1. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей городского поселения город Лиски обеспечивает Муниципальное унитарное предприятие "Лискинская городская электрическая сеть".

Потребители электрической энергии г. Лиски получают электроснабжение от пяти понижающих подстанций: ПС 35/6" ГЭС", ПС 35/6" ТЭЦ", ПС335/6«Больничный комплекс», ПС 110/35/6 " Лискинская", ПС 110/35/6 " Очистные сооружения". Передача электрической энергии до потребителей осуществляется ВЛ-6кВ, КЛ-6 кВ, от ТП до ВРУ-0,4кВ. Доля населения в потреблении электроэнергии составляет – 19%, потребление электроэнергии организациями бюджетной сферы составляют – 3%, прочие потребители – 78%.

Потребление электрической энергии потребителями г.Лиски осуществляется по следующим уровням напряжения: ВВ, СН-1,СН-2, НН.

МУП «Лискинская Горэлектросеть» является субъектом естественных монополий, деятельность которого осуществляется по регулируемым тарифам.

На настоящий момент МУП«Лискинская Горэлектросеть» является единственной сетевой организацией на территории города.

Предприятие обслуживает 634,28 км линий электропередач, в том числе:

ВЛ, всего -507,2 км

- ВЛ – 35 кВ- 6,35 км

- ВЛ – 6 кВ-128,15 км

- ВЛ – 0,4 кВ– 372,7 км

КЛ, всего - 127,08 км

- КЛ6 кВ- 53,39км ;

- КЛ 0,4 кВ- 73,69 км

ТП , всего - 138 шт.

- ТП- 35/6-3 шт.

- ТП 6-10 кВ- 135 шт.

Самый ранний срок постройки ВЛ-6/0,4 кВ-1952 г.Самый поздний срок постройки ВЛ-6/0,4 кВ-2015 г.

В таблице № 2 приведены данные об отпуске электроэнергии.

Таблица № 2

Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети по уровням напряжений МУП "Лискинская Горэлектросеть"

| Наименование | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть |  |  |  |  |
| МУП г. Лиски |  |  |  |  |
| ВН | тыс.кВт.ч | 139670,251 | 136356,631 | 140971,129 |
| СН 1 |  | 2689,079 | 1952,199 | 1863,547 |
| СН 2 | тыс.кВт.ч | 963,372 | 920,872 | 1113,656 |
| НН | тыс.кВт.ч | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | тыс.кВт.ч | 143322,702 | 139229,702 | 143948,332 |
| Отпуск из сети |  |  |  |  |
| МУП г. Лиски |  |  |  |  |
| ВН | тыс.кВт.ч | 0 | 0 | 0 |
| СН 1 | тыс.кВт.ч | 22114,356 | 26117,120 | 28612,037 |
| СН 2 | тыс.кВт.ч | 48109,365 | 40535,751 | 39707,942 |
| НН | тыс.кВт.ч | 51508,653 | 51324,292 | 53751,216 |
| ВСЕГО: | тыс.кВт.ч | 121732,374 | 117977,163 | 122071,195 |

Из общего количества ЛЭП 72% эксплуатируется более 40 лет и находится в ветхом состоянии, что приводит к значительным потерям электроэнергии в сетях. Верхние и нижние части деревянных опор гнилые, произошло разрушение бетонного покрытия и коррозия металлической арматуры. Провод по всей длине посечен и имеет многочисленные скрутки. Протяженность линий электропередач0,4 кВ в ряде мест значительно превышают нормативные расстояния между соседними подстанциями (норматив – 400 м, факт – до 1100 м и более).

Причинами высокого износа сетей и подстанций является:

- отсутствие, начиная с 90-х годов, финансирования проведения реконструкции и строительства новых объектов электроснабжения города;

- объективный ежегодный естественный (в домовладениях) рост потребления электроэнергии.

Перечень основных средств, используемых для передачи электроэнергии, приведен в таблице № 3.

Таблица № 3

Основные средства для транспортировки электроэнергии

МУП «Лискинская Горэлектросеть»

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ (на балансе МУП «Лискинская городская электрическая сеть») | шт. | 124 |
| 2 | Трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ г.Лиски | шт. | 220 |
| 3 | Воздушные линии электропередачи 35 кВ | км. | 7,55 |
| 4 | Воздушные линии электропередачи 6 кВ | км. | 127,79 км. |
| 5 | Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | км. | 368,4 км |
| 6 | Кабельные линии 6 кВ | км. | 49,89 км |
| 7 | Кабельные линии 0,4 кВ | км. | 73,69 км |
| 8 | Трансформаторная подстанция 35/6 кВ «ГЭС» (на балансе МУП «Лискинская городская электрическая сеть») | шт. | 1 |
| 9 | Трансформатор ТМ 7500 кВА «ТЭЦ» | шт. | 1 |
| 10 | Пункт переключения | шт. | 4 |
| 11 | Распределительный пункт | шт. | 1 |
| 12 | Светильники | шт. | 2700 |

Высокая степень износа основных фондов, используемых при транспортировке электроэнергии, обуславливает снижение пропускной способности электросетей, рост непроизводительных потерь, увеличение аварийности.

## 2.2. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение городского поселения город Лиски развивается на базе природного газа и частично на сжиженном газе.

Основным поставщиком услуги газоснабжения является Лискинское обособленное структурное подразделение ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж".

Природный газ подается в город от существующей ГРС. В ГРС газ поступает по газопроводу-отводу от магистрального газопровода «Северный Кавказ — Центр».

ГРС имеет один выход газа давлением 0,6 МПА. Распределение газа по городу осуществляется по 2-х ступенчатой схеме:

I-я ступень — газопровод высокого давления 2-ой категории р ≤ 0,6 МПА;

II-я ступень — газопровод низкого давления р≤ 0,005 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в городе насчитывается 14 ГРП и 91 ШРП.

Количество квартир, газифицированных на природном газе, составляет 27 703, что соответствует 91 % от общего количества квартир, на сжиженном газе — 2 131 квартира.

Источником сжиженного газа для городского поселения - город Лиски являются города Бобров и Россошь.

Охват населения природным газом составляет — 91 %, сжиженным — 7 %.

Годовой расход газа по городу за 2008г. составил 104,032 млн нм3/год.

Город имеет густую сеть трубопроводов природного газа высокого и низкого давлений, общая протяженность газопроводов составляет 399,152 км.

К газопроводам высокого давления подключаются газорегуляторные пункты, промышленные предприятия, котельные.

К газопроводам низкого давления подключаются существующие мелкие котельные, жилые дома.

Направления использования газа: на технологические нужды промышленности; на хозяйственно-бытовые нужды населения (в том числе приготовление пищи);в качестве энергоносителя для источников тепловой энергии.

Существующая жилая застройка города Лиски состоит из:

- индивидуальных домов усадебного типа;

- среднеэтажных жилых домов;

- многоэтажных жилых домов.

В среднеэтажную застройку и индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы, в домах средней этажности - газовые плиты и проточные газовые водонагреватели. Отопление в домах среднеэтажной застройки — централизованное, горячее водоснабжение — частично централизованное, частично — от газовых проточных водонагревателей.

В многоэтажной застройке отопление и горячее водоснабжение — централизованное — от существующих отопительных котельных и тепловых сетей ТЭЦ. Газ к отопительным котельным и ТЭЦ подается по газопроводам высокого давления. На пищеприготовление газ подается непосредственно в дома по газопроводам низкого давления.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Общий расход газа на сохраняемый жилой фонд составляет 39 223,49 нм3/час, общий годовой расход газа — 102,158 млн нм3/час.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом существующего жилого фонда.

## 2.3. Теплоснабжение

Исторически городское поселение город Лиски разделен на две части (Западный и Восточный районы) полосой отвода железной дороги.

Потребителями Западного района являются преимущественно объекты ЖКХ и соцкультбыта, обеспечиваемые тепловой энергией в основном Специализированным участком тепловых сетей Дирекции по тепловодоснабжению (ТЭЦ) ОАО «РЖД» и несколькими мелкими котельными.

Основным поставщиком тепловой энергии, имеющим протяженную тепловую сеть, в Восточном районе является котельная «Восточная» Лискинского территориального участка Дирекции по тепловодоснабжению ОАО РЖД. Также в Восточном районе размещается большое количество промышленных предприятий, имеющих свои источники тепловой энергии и осуществляющих теплоснабжение потребителей, в основном группы близлежащих жилых домов.

Для обеспечения услуги Дирекция по тепловодоснабжению (структурное подразделение центральной Дирекции) филиала ОАО «РЖД» использует 4 котла ПТВМ-30МГ 1980 года ввода в эксплуатацию, 1 котел ДКВР 20-13 (2002 г.), 1 котел ДЕ 14-25 (2002г.), 3 котла ТС-35у (1958-60 гг.). Количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, составляет 283 т. Гкал, (34% от общей потребности в тепловом балансе г.Лиски).

Котельные ООО МУЖЭП № 1 и ООО МУЖЭП № 2 обслуживают 5 многоквартирных домов и бюджетные учреждения, расположенные в непосредственной близости. Общий объем производства тепловой энергии составляет менее 1% теплового баланса.

На территории городского поселения услуги теплоснабжения оказывают также ОАО МЭЗ "Лискинский", ЗАО «Лискимонтажконструкция» и другие предприятия, осуществляющие выработку тепловой энергии в основном для собственных нужд. Так на балансе ОАО «Лискисахар» находятся 3 котла ОГО-50 1968 года и 1котел ГМ-50 (1978г.), осуществляющие выработку тепловой энергии для собственных нужд предприятий.

В качестве топлива используется в основном природный газ, на крупных котельных и ТЭЦ — резервное топливо — мазут, а на ОАО МЭЗ «Лискинский» - лузга.

Потребности в тепле жилого фонда и объектов соцкультбыта составляет всего 107,333 Г кал/час / 124,506 Мвт. Фактически действующими источниками тепла обеспечивается отпуск 113,943 Г кал/час / 132,174 Мвт.

Таким образом, многоэтажный жилой фонд и объекты соцкультбыта полностью обеспечиваются теплом, кроме того имеется возможность подключения дополнительно к существующим источникам тепла части проектируемого жилого фонда.

Основное оборудование — тип установленных котлов, установленная мощность, количество, процент износа ТЭЦ и котельных — согласно анкетным данным сведены в таблицу № 4.

Таблица № 4

Существующие источники тепла

| Наименование и адрес | Тип и количество котлов | Установленная мощность МВт Гкал/час | Отпуск тепла на жилой фонд и объекты соцкультбыта МВт Гкал/час | Отпуск тепла на промышленные предприятия МВт Гкал/час | Теплоноситель | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. СУТС ДТВ (ТЭЦ) ОАО «РЖД» ул. Индустриальная, 2 | ТС-354 — 3 шт. ПТВМ-30М — 2шт. | 142,68 123,00 | 47,45 32,20 | 105,32 90,80 | пар — на технологические нужды вода Т=150-700С |  |
| 3. Котельная «Восточная»ЛТУ ДТВОАО «РЖД» ул. Воронежская, 15а | ДЕ-25/14 — 1 шт. ДИВР-20/13 — 2шт. ПТВМ-30М — 1шт. КВ-ГМ-30-150 — 1шт. ПТВМ-30М (снят) | 131,43 113,30 | 24,564 21,176 | 6,87 5,92 | пар — на технологические нужды вода Т=150-700С |  |
| 4. Котельная квартальная ЗАО «Лискимонтажконструкция» ул. Монтажников, 1 | ДЕ-10-14ГМ — 4шт. | 12,992 11,2 | 12,61 10,87 |  | пар — на технологические нужды водаТ=150-700С |  |
| 5.Котельная «Родон» ЛТУ ДТВОАО «РЖД» | КСВа-1г — 3 шт. | 5,91 5,10 | 3,94 3,40 |  | пар — на технологические нужды вода Т=150-700С |  |
| 6. Котельная «МОРФ» ул.Красных Зорь, 7 (воинская часть) |  | 4,98 4,30 | 4,80 4,15 |  |  |  |
| 7. Котельная ЦДЮ просп. Ленина, 58б | КСГ-100 — 6 шт. | 0,598 0,516 | 0,399 0,344 |  | вода Т=95-700С |  |
| 8. Котельная ул. Чехова, 12а | КЧМ-5 — 1 шт. КСГ-100 — 1 шт. | 0,199 0,172 | 0,194 0,167 |  |  |  |
| 9. Котельная «Пансионата» ул. Островского | КЧМ-5 — 2 шт. | 0,199 0,172 | 0,194 0,167 |  |  |  |
| 10. Котельная ул. Садовая, 44 | КЧМ-5 — 2 шт. | 0,199 0,172 | 0,194 0,167 |  |  |  |
| 11. Котельная детского сада №7 | КЧМ-5 — 4 шт. | 0,399 0,344 | 0,387 0,334 |  |  |  |
| 12. Котельная ул. Фестивальная, 2 | КЧМ-5 — 2 шт. | 0,199 0,172 | 0,194 0,167 |  |  |  |
| 13. Котельная ул. Советская, 2 | «Хопер-100» - 5 шт. | 0,50 0,431 | 0,485 0,418 |  |  |  |
| 14. Котельная ул. Энтузиастов, 15 | КВА-032Гс «Урал» - 3 шт. | 0,114 0,96 | 1,081 0,932 |  |  |  |
| 15. Котельная ул. 40 лет Октября, 68/6 | «Хопер-100» - 3 шт. | 0,30 0,258 | 0,291 0,251 |  |  |  |
| 15. ТЭЦ ОАО «ЛискиСахар» ул. Воронежская, 5 | ОГО-50 — 3 шт. ГМ-50-1 — 1 шт. | 153,12 132,00 | 45,47 39,20 | 31,09 26,80 | пар — на технологические нужды вода Т=150-700С | 60 |
| Всего: |  | 451,91 389,58 | 132,174 113,943 |  |  |  |

Обеспечение теплом усадебной застройки осуществляется местными теплогенераторами, работающими на природном газе, частично присутствует печное отопление.

Следует учесть тот факт, что на ТЭЦ, крупных и мелких котельных основное и вспомогательное оборудование физически и морально устарело, так как эксплуатируется с 70-х годов ХХ века, а в мелких котельных установлены котлы, имеющие КПД — 70-80%.

Из этого следует, что в настоящее время необходимо выполнить реконструкцию и переоборудование основного оборудования на более энергоемкое и экономичное с КПД более 90%.

Транспортировка тепла от централизованных источников производится по магистральным и распределительным сетям, в основном раздельно.

Теплоносителем для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С, для промышленных предприятий — пар среднего и низкого давления.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных ТЭЦ и котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Регулирование отпуска тепла — качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе по отопительному графику температур.

Магистральные и распределительные сети от ТЭЦ обслуживает Специализированный участок тепловых сетей Дистанции тепловодоснабжения ОАО «РЖД», квартальных котельных «Восточная» и «Родон» обслуживает Лискинский территориальный участок Дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД».

Тепловые сети от квартальной котельной по ул.Монтажников, 1 находятся в ведении предприятия ЗАО «Лискимонтажконструкция».

Обслуживание тепловых сетей от котельных ООО«МУЖЭП №1» находится в ведении ООО «МУЖЭП № 1», тепловых сетей от котельных ООО «МУЖЭП № 2» — в ведении ООО «МУЖЭП № 2».

Протяженность тепловых сетей: от ТЭЦ СУТС ДТВ ОАО «РЖД» - 13,132 км, общая протяженность тепловых сетей от всех источников теплоснабжения по состоянию на 01.01.2009 года — 71 км.

Трубопроводы тепловых сетей проложены в непроходных каналах из сборных элементов. Компенсация тепловых удлинений предусмотрена за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов. Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Структура потребления тепловой энергии в городе Лиски сложилась следующим образом: население – 43,0%, бюджетные организации – 3,8%, хозяйствующие субъекты - 53,2%.

## 2.4.  Водоснабжение

Гарантирующими организациями центрального водоснабжения г. Лиски установлены РСОМУП «Водоканал» и ЛТУ ДТВ ОАО «РЖД» (локальный участок в западной части г. Лиски).

Водоснабжение города Лиски осуществляется тремя водозаборами, которые расположены в западной и восточной частях города. Основным оборудованием на насосных станциях   насосы: МС 16, Д-200/90, Д-630/90, ЦН400/105, ЦНС400/105аи 1Д-200/90.

Суммарная производительность насосов:

- водозабор «Песковатский» 1760 м3/ч;

- водозабор «Богатое» 1120 м3/ч;

- водозабор «Больничный комплекс» 28,9 м3/ч;

Общий годовой объем подаваемой воды составляет 3.8 тыс.м3. Ниже, в таблице № 5 представлены данные о дифференциации годового объема по водозаборам.

Таблица № 5

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической

воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в

сутки максимального водопотребления)

| №№ п\п | Наименование источника водоснабжения | Годовой объем подаваемой воды, тыс. м3 | Объем воды, подаваемый в сутки максимального водопотребления, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозабор «Песковатский» | 3 580,7 |  |
| 2. | Водозабор «Богатое» | 3523.0 |  |
| 3. | Водозабор «Больничный комплекс» | 234,7 |  |
|  | ИТОГО: | 3815.4 | 16.5 |

На территории водозабора «Богатое» расположено 29 артезианских скважин, два железобетонных резервуара питьевой воды по 1000 м3 и один резервуар 3000 м3. В город вода подается через насосную станцию 2-го подъема общей производительностью насосов 1120 м3/час.

На водозаборе «Песковатский» находится 31 артезианская скважина, два железобетонных резервуара по 3000 м3. Вода подается насосной станцией 2-го подъема общей производительностью насосного оборудования 1760 м3/час. Система водозабора «Песковатский» находится в эксплуатации фактически с 1984 года. Кроме того, участок расположен в 3 км ниже по потоку от полей фильтрации ОАО «Лискисахар». В настоящий момент в отдельных скважинах отмечается рост общей жесткости подземных вод.

Качество воды в 8 скважинах на данное время не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по нитратам (при норме 45 мг/дм3, факт 80 до 110 мг/дм3). Загрязнение подземных вод нитратами обусловлено проникновением в них инфильтратов от расположенных выше по потоку частных застроек и бывшего полигона ТБО. С каждым годом фронт загрязнения продвигается с восточного на западный фланг водозабора.

Доведение параметров воды с нормами по нитратам до 45 мг/дм3 производится за счет разбавления воды другими скважинами и за счет остановки скважин, в которых идет превышение норм СанПиН 2.1.4.1074-01. В летнее жаркое время расход воды в городе увеличивается и МУП «Водоканал» вынужден включать в работу скважины с превышением норм. В любой момент может произойти загрязнение питьевой воды, подающейся в городское поселение. Во избежание катастрофического положения с питьевой водой необходимо принять срочные меры по строительству станций очистки питьевой воды.

На водозаборе «Больничный комплекс» находится 8 артезианских скважин. Вода подается насосной станцией 2-го подъема общей производительностью насосного оборудования 169 м3/час. Водозабор «Больничный комплекс» снабжает водой только БУЗ ВО«Лискинская центральная районная больница».

емкостью 400 м3, которая соединена водоводом с насосной станцией 2-го подъема водозабора «Богатое».

Восточная и западная части города соединены водопроводом, на случай нехватки воды в одной из частей города.

Общая протяженность водопроводных уличных сетей по городу – 187,9 км. В том числе от водозабор «Богатое» - 83,2 км, от водозабора «Песковатский» - 31,4 км, от водозабора «Больничный комплекс»- 38,3 км, сети ЛТУ ДТВ – 35 км.Водопроводные сети конструктивно выполнены из стали, чугуна, полиэтилена, проложены в 1972-2015 годах. Протяженность водоводов составляет 22 км.

Из общей протяженности сетей 45.7% имеют физический износ 100% (69.9 км были введены в эксплуатацию в 1974 – 1989 г.г). Средний износ сетей составляет 52%. Большой износ водопроводных сетей обуславливает высокие показатели потерей воды при транспортировке, а также увеличение затрат на их ремонт. Ниже, в таблице № 6 приведен данные о потерях воды за период 2014-2016 г.г.

Таблица № 6

Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке за период 2014-2016 годы.

| Период | Плановые потери, м3 | Плановые потери, % | Фактические потери, м3 | Фактические потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 1018,6 | 22,53 | 913,5 | 24,06 |
| 2015 год | 1018,6 | 23,3 | 1583,1 | 35,39 |
| 2016 год | 1018,6 | 26,1 | 1319,7 | 31,6 |

Как видно из таблицы, с 2014 года имеет место тенденция снижения потерь (что явилось следствием ввода в строй нового водозабора «Больничный комплекс»), тем не менее, приведенные показатели очень высоки и значительно превышают плановые.

В районе «Интернат» расположена водонапорная башня, емкостью 400 м3, которая соединена водопроводом с насосной станцией.

Восточная и западная части города соединены водопроводом, на случай нехватки воды в одной из частей города.

В таблице № 7 приведены данные о распределении объемов подаваемой воды по потребителям.

Таблица № 7

Полезный отпуск воды за 2014- 2016 годы по категориям потребителей, м3

| Период | Всего | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| 2014 год | 2883810 | 2360530 | 363630 | 159650 |
| 2015 год | 289000 | 2325400 | 359000 | 205600 |
| 2016 год | 2855017 | 2258728 | 327788 | 268501 |

Таки образом, структура потребления водоснабжения в городском поселении – город Лиски на 01.01.2017 г сложилась следующая: население -83%, бюджетные потребители – 7%, прочие потребители – 10%.

Использование населением отпускаемой для него МУП «Водоканал» воды распределяется по четырем основным направлениям: хозяйственно-питьевые нужды многоквартирной застройки, хозяйственно-питьевые нужды усадебной застройки, поливочные нужды элементов благоустройства, поливочные нужды приусадебных участков. Данные о распределении отпускаемой населению воды представлены в таблице № 8.

Таблица № 8

Структура потребления воды населением

| №№ | Назначение водоснабжения | Норма водо потребл | Объем на 1000 ед.изм. | Объем водопотребл. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут среднемесячный | м3/час в сутки максим.потребл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Хозяйственно-питьевые нужды многоквартирной застройки, лит/сут на чел. | 300 | 30.4 | 9120.0 | 380.0 |
| 2. | Хозяйственно-питьевые нужды усадебной застройки, лит/сут на чел. | 230 | 25.5 | 5865.0 | 244.4 |
| 3. | Поливочные нужды элементов благоустройства, лит/сут на чел. | 70 | 55.9 | 3913.0 | 163.0 |
| 4. | Поливочные нужды приусадебных участков,л/м2 поливочнойплощади | 15 | 5200 | 78000 | 3250.0 |
|  | ИТОГО |  |  | 96 898,0 | 4037.4 |

Проведенный МУП «Водоканал» инженерно-технический анализ состояния основных средств выявил следующие проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

- Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 80 %.

- Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

- Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

- Отсутствие станции очистки питьевой воды.

- Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

- Высокая степень физического износа насосного оборудования.

## 2.5. Водоотведение

Гарантирующей организацией централизованной системы водоотведения городского поселения - город Лиски установлено РСО МУП «Водоканал».

Услуга водоотведения представлена транспортировкой сточных вод по канализационным сетям, сбором их в коллекторы и очисткой на очистных сооружениях.

В таблице № 9 приведены основные производственные показатели системы водоотведения.

Таблица № 9

Производственные мощности организации МУП «Водоканал» г.Лиски

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная мощность оборудования | тыс.куб.м/сут. | 25,0 |
| 2 | Производительность оборудования | тыс.куб.м/час | 1,04 |
| 3 | Количество КНС | шт. | 3 |
| 4 | Протяженность канализационных сетей | км | 35,7 |
| 5 | Очистные сооружения | шт. | 1 |
| 6 | Технологические затраты электроэнергии | тыс.кВт.ч/год | 2354,0 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии | кВт/куб.м | 1,28 |

Стоки от потребителей г.Лиски по уличным канализационным сетям длиной 7,5 км собираются в самотечный коллектор, протяженностью 28,2 км, сети ЛТУ ДТВ – 47,2 км, через три насосные канализационные станции:

- КНС-3, общей производительностью 40,8 т.м3/сутки, находящуюся в районе МЭЗ;

- ГКНС, производительностью 16,8 т.м3/сутки, в районе «Песковатки»;

- КНС в районе санатория «Радон», производительностью 16,8 т.м3/сутки.

Стоки поступают на очистные сооружения, производительностью 25,0 т.м3/сутки.

Услуга водоотведения городского поселения - город Лиски производится двумя организациями коммунального комплекса: МУП «Водоканал» и ОАО «РЖД».

Водоотведение в восточной части города осуществляет МУП «Водоканал». Стоки от потребителей по уличным канализационным сетям длиной 1,7 км собираются в самотечный коллектор, протяженностью 25 км. Через две насосные канализационные станции КНС-3, общей производительностью 40,8 т.м3/сутки, находящуюся в районе МЭЗ, и ГКНС, производительностью 16,8 т.м3/сут, в районе «Песковатки», стоки поступают на очистные сооружения производительностью 25,0 т.м3/сут.

В западной части города транспортировка сточных вод осуществляется Лискинским территориальным участком Дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД». На балансе организации находятся 2 КНС и ГКНС, 47,4 км.канализационных сетей. Пропуск сточных вод составляет 2600 тыс. м3 в год. Западная часть города сбрасывает сточные воды в самотечный коллектор д-400, который подает стоки на ж.д. насосную станцию в. Насосная станция качает стоки в коллектор д-1000 мм восточной части города.

Сточные воды восточной части города частично собираются в основной коллектор самотеком, частично через канализационную насосную станцию № 3.

Главный коллектор д-1000мм подает стоки на главную канализационную станцию города, откуда стоки через напорные коллектора д-900 и 600 мм попадают на ОСК. КНС-3 расположена в районе МЭЗа. Она оборудована 3 насосами марки 5Ф-6 производительностью 144 м3/час. Сточные воды транспортируются до сетей МУП «Водоканал» и далее поступают на очистные сооружения.

Очистные сооружения, расположенные в районе села Нижний Икорец, обслуживаются МУП «Водоканал». В комплекс сооружений биологической очистки входит дренажная насосная станция, производительностью 10,4 т.м3/сут, иловая насосная станция – 78,8 т.м3/сут, насосная станция сырого осадка – 24,5 т.м3/сут, воздуходувная насосная станция – 1440,0 т.м3/сут.

Очистные сооружения принимают сточные воды от промышленных предприятий города и бытовые стоки от населения. Стоки, поступающие на очистные сооружения, проходят механическую очистку и полную биологическую, но в связи с тем, что очищенные сточные воды сбрасываются в р. Дон – водоем рыбохозяйственного назначения, к ним предъявляются повышенные требования очистки. Качество сточных вод, подаваемых на очистные сооружения, контролируется производственной лабораторией предприятия.

В настоящее время сброс загрязняющих веществ согласно действующим норма ПДС превышен по следующим показателям на:

- фосфаты (Р) – 1,3 мг/дм3;

- нитраты – 7,0 мг/дм3;

- железо общее – 0,082 мг/дм3;

- медь – 0,002 мг/дм3;

- нитриты – 0,01 мг/дм3;

-свинец – 0,02 мг/дм3;

- цинк – 0,006 мг/дм3.

Очищенные воды по самотечному коллектору, длиной 2,5 км, сбрасываются в реку Дон. Самотечные канализационные сети города находятся в эксплуатации от 13 до 50 лет, что сказывается на количестве аварий, затратах на их содержание и ликвидацию аварий, обслуживание которых осуществляется МУП «Водоканал».

Потребителями услуги водоотведения являются: население, организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, прочие потребители, расположенные на территории городского поселения город Лиски, Лискинского Муниципального района Воронежской области.

Данные об объемах потребления услуги водоотведения приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

Годовой объем стоков за период 2014-2016 годы по категориям потребителей

| Период | Ед. измер. | Всего | Категории потребителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие |
| 2014 год | м3 | 3655804 | 1739251 | 323371 | 1593182 |
| 2015 год | м3 | 3453974 | 1715136 | 340803 | 1398035 |
| 2016 год | м3 | 3420886 | 1692000 | 274519 | 1454367 |

Таким образом, структура потребления услуги водоотведения в городе сложилась следующим образом: население – 57,4%, бюджетные организации – 7,3%, хозяйствующие субъекты – 35,3%.

Выпуск сточных вод в р. Дон самотечный, береговой с левого берега. Устройство оголовка выпуска выполнено по типовому проекту 101/1-38. Крепление откосов оголовка предусмотрено железобетонными плитами размером 2,5 м * 2,5 м *0,15м по песчано-гравийной подушке с каменной отмосткой по хворостяному тюфяку. Выпуск сточных вод сосредоточенный, т.е. стоки выпускаются через одно отверстие в виде трубопровода из железнобетонной трубы диаметром 1600мм и длиной 15м.

Стабильное высокое качество очищенной сточной воды достигается наличием трех ступеней очистки, а также регулированием расхода, за счет чего поддерживается гидравлическая нагрузка на сооружения. Загрязнения городских сточных вод в значительной степени представлены продуктами жизнедеятельности человека (60% - хозбытовых, 40% - промпредприятия).

Качество воды р. Дон в месте выпуска стоков и в контрольных точках соответствуют требованиям ОБУВ "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" и ГН2.1.5.61315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов". В таблице № 11 приведены качественные показатели очистки сточных вод.

Таблица № 11

Качественные показатели работы очистных сооружений г.Лиски

| Показатели | Проектные перспективы |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До очистки Мг/дмЗ | После очистки Мг/дмЗ | До очистки Мг/дмЗ | После очистки Мг/дмЗ |
| - БПК5 | 465,1 | 6,75 | 333 , 8 | 3,45 |
| - Взвешенные | 303, 5 | 10,0 | 279,3 | 9, 96 |
| - медь | 0,0025 | 0, 002 | 0, 04 | 0,0029 |
| - цинк | 0,0175 | 0,006 | 0, 186 | 0, 011 |
| - кадмий | 0,0015 | 0,001 | - | - |
| - никель | 0,0025 | 0, 002 | - | - |
| - железо | 0, 25 | 0, 15 | 1,89 | 0, 112 |
| - нефтепродукты | 2, 703 | 0,42 | 3, 10 | 0, 051 |
| - СПАВ |  |  | 1.43 | 0 . 050 |

Проектная мощность очистных сооружений составляет 25000мЗ/сут фактическая загрузка в настоящее время - 10865,75мЗ/сут.

Система канализации Лиски самотечная и напорная. На балансе МУП "Водоканал" находится 35,7 км канализационных сетей. Срок эксплуатации канализационных сетей города - 30 лет, износ в настоящее время составляет 93%.

Ниже, в таблице № 12 приведены показатели технического состояния оборудования системы водоотведения города Лиски.

Таблица № 12

Технологические и экономические показатели деятельности

| Направление показателей | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год | 2015год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ | Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | % | 60 | 69 | 80 |
|  | оборудование системы водоотведения | % | 60 | 69 | 80 |
|  | оборудование системы очистки стоков | % | 60 | 69 | 80 |
|  | оборудование системы транспортирования стоков | % | 60 | 69 | 80 |
| Сети водоотведения | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 6,0 | 6,0 | 6,,0 |
| Производственные мощности | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 44 | 44 | 44 |
|  | оборудование системы водоотведения | % | 44 | 44 | 44 |
|  | оборудование системы очистки стоков | % | 44 | 44 | 44 |

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- Старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%.

- Рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии.

- Значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях.

- Недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки.

## 2.6. Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов (ТБО)

Основными источниками образования твердых бытовых отходов на территории г. Лиски являются:

- постоянно проживающее население;

- учреждения культурно-бытового обслуживания;

- общественные здания;

- промышленные предприятия (бытовые отходы производственного и административного персонала и мусор от уборки помещений и территорий).

Количество образующихся ТБО, их распределение по территории, годовая и сезонная динамика диктуют стратегию управления как в части выбора способов утилизации, транспортировки и захоронения отходов, так и в части возможной кооперации усилий на межрайонном уровне.	,

Объёмы ТБО от промышленных предприятий и строительных отходов учитываются в общем объёме малотоксичных промышленных отходов.

Вопрос организации сбора и транспортировки ТБО на территории городского поселения – город Лиски находится в ведении муниципального образования согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, статья 14, п.1.18).

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

сбор ТБО в домовладениях и предприятиях;

- вывоз ТБО для утилизации без использования мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций;

- утилизация ТБО на полигоне, без использования мусороперерабатывающей станции и системы прессования-пакетирования.

Сбор, транспортировка и захоронение отходов в г. Лиски осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании установленной нормы накопления для населения и заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

Норма накопления отходов в г. Лиски Воронежской области составляет:

- для населения, проживающего в частном секторе – 1,56 м3 в год на человека;

- для населения, проживающего в многоквартирных домах – 1,32 м3 в год на человека.

Объёмы образования ТБО, в том числе на перспективу, определяются тенденциями в развитии численности населения г. Лиски и его потребностей в жизнеобеспечении.

ООО «МУП по уборке города» осуществляет сбор, транспортировку и захоронение ТБО по городу, а также сбор и транспортировку ТБО осуществляет МБУ «Благоустройство города».

Полигон является единственным полигоном в г. Лиски, предназначенным для захоронения ТБО и строительного мусора с обеспечением быстрой изоляции от внешней среды, путем укрытия каждого слоя отходов грунтом. Полигон находится на балансе ООО «МУП по уборке города».

ООО «МУП по уборке города», в соответствии со свидетельством о государственной регистрации, имеет земельный участок площадью 19,4 га, предоставленный под полигон по приему строительного мусора и твердых бытовых отходов. Полигон ТБО предназначен для захоронения отходов с обеспечением изоляции от внешней среды путем укрытия каждого слоя отходов грунтом.

ООО «МУП по уборке города» имеет лицензию на деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (серия 036 №00099 от 04.12.2015 г.).

На полигоне ТБО ООО «МУП по уборке города» осуществляет следующие технологические операции:

- доставка твёрдых бытовых отходов;

- направление мусоровозов на разгрузку;

- разгрузка мусоровозов у карты;

- укладка ТБО слоями на карте;

- послойное уплотнение ТБО;

- разработка на месте грунта для изоляции;

- транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

- укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

- увлажнение ТБО в пожароопасные периоды;

- засыпка растительным грунтом, озеленение;

Учет принимаемых ТБО ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО делается в «Журнале приема твердых бытовых отходов».

Характеристики полигона представлены ниже в таблице № 13.

Таблица № 13

Основные характеристики полигона захоронения ТБО

| Наименование показателя | Ед.измер | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Площадь полигона | га | 19,4 |
| Площадь участка складирования ТБО | га | 19 |
| Проектная мощность полигона | тыс.м3 | 2275,87 |
| Фактический объем накопленных отходов по состоянию на01.01.2017г. в неуплотненном состоянии | тыс.м3 | 1076,3 |
| Коэффициент уплотнения отходов |  | 2 |
| Структура потребителей: |  |  |
| Население | % | 60 |
| Бюджетная сфера | % | 3 |
| Прочие потребители | % | 37 |
| Коэффициент заполняемости полигона по состояниюна01.01.2017г. |  | 47,29 |
| Коэффициент защищенности полигона от пожаров |  | 0,3 |
| Уровень собираемости платежей | % | 99 |
| Список техники, применяемой на полигоне(техника собственная) |  |  |
| Бульдозер | шт. | 3 |

Полигон эксплуатируется с 28 декабря 2005 года. Размещение мусоровозов на площадке разгрузки обеспечивает беспрепятственный выезд каждой разгрузившейся машины.

Продолжительность приема мусоровозов 24 часа.

# 3. Перспективы развития городского поселения город Лиски

Проектом Генерального плана городского поселения город Лиски и программными документами, разработанными для его исполнения, отражены основные направления развития города Лиски в целом до 2029 года. На основании произведенного анализа перспектив развития города во всех сферах жизнедеятельности и жизнеобеспечения Генеральным планом обозначены конкретные мероприятия по его реализации.

Для прогнозирования спроса на коммунальные ресурсы в планируемом периоде в настоящем разделе приводятся перспективы развития города. С этой целью ниже приведена современная демографическая ситуация с прогнозом ее изменений, а также планируемые в этой связи мероприятия по совершенствованию жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

## 3.1. Динамика численности населения

Современная демографическая ситуация в городском поселении город Лиски характеризуется показателями, представленными ниже в таблице № 14. Как видно из таблицы, прогнозируемая численность населения города к 2029 году может увеличиться до 55,9 тыс. чел., в основном, за счет притока мигрантов, связанного с реализацией инвестиционного потенциала территории в целом и, как следствие, ростом объемов жилищного строительства.

Таблица № 14

Показатели численности населения на период до 2029 года

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 год | 2018 год | 2029 год |
| Численность населения на начало года | Тыс.чел. | 54,8 | 52,7 | 55,9 |
| Общий коэффициент рождаемости | Чел. на 1000 населения | 9,1 | 9,8 | 11,0 |
| Общий коэффициент смертности | Чел. на 1000 населения | 18,6 | 16,7 | 12,9 |
| Коэффициент миграционного прироста (убыли) | Чел. на 1000 населения | 6,3 | 4,0 | 3,0 |
| Коэффициент общего прироста (убыли) населения | Чел. на 1000 населения | -3,2 | -2,9 | 1,1 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | Тыс. чел./% | 8,0/14,6% | 7,4/14,0% | 8,4/15,0% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел./% | 34,0/62,1% | 32,1/61,0% | 33,8/60,5% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | тыс. чел./% | 12,8/23,3% | 13,2/25,0% | 13,7/24,5% |

## 3.2. Прогноз развития жилищной сферы

Жилищное строительство является важнейшей сферой деятельности муниципального образования, поскольку оно обеспечивает стабильное функционирование и необходимый уровень обновления социально-культурного потенциала города. Социальный аспект данной отрасли выражается в удовлетворении потребности населения в качественном, технологически и технически современном жилье.

Структура жилья в городе Лиски по состоянию на 01.01.2017 г. выражается следующими показателями: доля жилых помещений в многоквартирных домах 61% от общей площади жилищного фонда, и 39% в индивидуальных домах.

Ниже, в таблице № 15 представлена характеристика современного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2017 г.

Таблица № 15

Характеристика жилищного фонда городского поселения – город Лиски

| №№ | Показатели | Ед. изм. | 2016 г (факт) | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда (жилых помещений), в т.ч. | тыс. м² | 1632,4 | 1673,4 |
|  | муниципальный |  | 6,4 | 5,9 |
| 2. | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 0,4 | 0,35 |
| 3. | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м² | 0 | 0 |
| 4. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города | % | 0 | 0 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |
|  | до 30 % | тыс. м2 | 1122,1 | 1163,1 |
|  | от 31 до 65% | тыс. м2 | 510,3 | 510,3 |
|  | от 66 до 70% | тыс. м2 | 0 | 0 |
|  | свыше 70% | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 5. | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |
| 5.1. | водопроводом | тыс. м2 | 1622,4 | 1666 |
| 5.2. | водопроводом централизованным | тыс. м2 | 1622,4 | 1666 |
| 5.3. | водопроводом | % | 99,5 | 99,6 |
| 5.4. | канализацией | тыс. м2 | 1622,4 | 1666 |
| 5.5. | канализацией централизованной | тыс. м2 | 1134,2 | 1175 |
| 5.6. | канализацией | % | 99,5 | 99,6 |
| 5.7. | отоплением | тыс. м2 | 1632,4 | 1673,4 |
| 5.8. | отоплением централизованным | тыс. м2 | 772,8 | 772,8 |
| 5.9. | отоплением | % | 100 | 100 |
| 5.9. | отоплением централизованным | % | 47,3 | 46 |
| 5.10. | горячим водоснабжением | тыс. м2 | 1571,6 | 1632 |
| 5.11. | горячим водоснабжением централизованным | тыс. м2 | 749,3 | 749,3 |
| 5.12. | горячим водоснабжением | % | 96,3 | 97,5 |
|  | горячим водоснабжением централизованным |  | 46 | 45 |
| 6. | Обеспеченность жилфонда приборами учета |  |  |  |
| 6.1. | Общедомовыми |  |  |  |
| 6.1.1. | Электроснабжение | % | 100 | 100 |
| 6.1.2. | Газоснабжение | % |  |  |
| 6.1.3. | Водоснабжение | % | 100 | 100 |
| 6.1.4. | Теплоснабжение | % | 100 | 100 |
| 6.2. | Индивидуальными (фактически) |  |  |  |
| 6.2.1. | Электроснабжение | % | 100 | 100 |
| 6.2.2. | Газоснабжение | % |  |  |
| 6.2.3. | Водоснабжение | % | 92 | 96 |
| 6.2.4. | Теплоснабжение | % | 2 | 2 |

Генеральным планом в границах городского поселения город Лиски определены резервы для размещения объектов жилищно-гражданского строительства за счет освоения свободных от застройки территорий.

В качестве основных направлений территориального развития предлагается:

- Освоение свободных территорий в северной части Восточного района г. Лиски (микрорайон Северный) под жилую застройку коттеджного типа (общая площадь коттеджной застройки составляет 38160 кв.м), малоэтажную блокированную застройку (таунхаусы - 36815 кв.м) и 4-этажную секционную застройку (15545 кв.м) — I очередь строительства. Общая площадь участка составляет 26 га;

- Освоение территорий в северной части Западного района г. Лиски под секционную многоэтажную жилую застройку (5-10 этажей) – II очередь строительства. Площадь участка 65 га. Данный участок находится в границах ул. Сеченова и ул. Индустриальная. Здесь проектируется строительство многоквартирных 7- 9 этажных домов в количестве 25 объектов общей площадью 345,8 тысяч кв.м;

- Реконструкция территорий существующей жилой застройки (Западный район: по пр.Ленина, пл. Революции; Восточный район: по ул. 40-лет Октября)

Одновременно в границах осваиваемых территорий предусматриваются участки для размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

В связи с утверждением в 2014 году границ городского поселения и изменения границ лесного фонда, в дополнение к вышеуказанным проектным предложениям предлагается освоение дополнительных территорий, ранее находящихся в границах земель лесного фонда, и, признанных наиболее благоприятными для развития города Генеральным планом, разработанным Государственным институтом проектирования городов «ГИПРОГОР» в 1971 году:

- Освоение территории в восточной части Восточного района г. Лиски под индивидуальную жилую застройку (общая площадь участка — составляет 90 га, — I очередь строительства).

- Заканчивается освоение территории в западной части Западного района г.Лиски (район Интерната) под секционную многоэтажную жилую застройку (5-10 этажей) (общая площадь участка составляет 22 га) в западной части западного района. В 2016году принят в эксплуатацию детский сад на 300мест.

- Освоен участок в западной части Западного района под строительство индивидуальной жилой застройки (общая площадь участка составляет 12 га).

Данные прогноза развития жилищной сферы сведены в таблицу №16

Таблица № 16

Прогноз развития жилищного фонда городского поселения – город Лиски до 2029 года

| №№ | Планируемые объекты жилищно-гражданского строительства | Площадь освоения, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г (факт) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2029 г.г. |
| 1. | Северная часть Восточного района (микрорайон Северный) | 10 | 16 |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилая застройка коттеджного типа (общая площадь 38160 кв.м) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Малоэтажная блокированная застройка (таунхаусы - 36815 кв.м) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 4-этажная секционная застройка (общая площадь - 15545 кв.м) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Северная часть Западного района. Секционную многоэтажную застройку (5-10 этажей) |  |  |  |  |  | 65 |
| 3. | Освоение территории в восточной части Восточного района. Индивидуальная жилая застройку (1 очередь строительства) |  |  |  | 45 | 45 |  |
| 4. | Освоение территории в западной части Западного района (район Интерната). Секционная многоэтажная застройка (5-10 этажей) |  |  |  | 22 |  |  |
| 5. | Освоение участка в западной части Западного района. Строительство индивидуальной жилой застройки |  | 12 |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция территорий существующей жилой застройки |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Западный район: по пр..Ленина, пл. Революции, ул. Чапаева |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Восточный район: по ул. 40-лет Октября |  |  |  |  |  |  |

## 3.3. Перспективы развития социальной инфраструктуры

Прогнозная оценка перспектив развития города позволила выявить основные проблемы в сфере социальной инфраструктуры, как имеющие место уже в настоящее время и требующие их решения в планируемом расчетном периоде.

Одновременно в границах осваиваемых территорий предусматриваются участки для размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

В ходе анализа выявлено два самых проблемных участка в городе: северо-восточная часть Западного района и восточная оконечность Восточного района. На территории этих жилых образований отсутствуют как сады, так и школы.

В Восточном же районе недостаточно учреждений объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сконцентрированы они вдоль одного многоэтажного комплекса, вся восточная половина района и небольшая северная часть не охвачены предприятиями общепита. С коммунально-бытовым обслуживанием ситуация сходна.

Западный район обеспечен лучше, но многие участки в радиус доступности предприятий службы быта не попадают, а Восточный район обеспечен крайне плохо.

Неблагоприятна ситуация с библиотечным обслуживание населения, организацией досуга и обеспечением жителей поселения услугами организаций культуры емкость клубных заведений составляет 34 % от норматива, а библиотек – 55% при нехватке их числа.

Предполагается формирование в структуре города двух подсистем обслуживания: социально-гарантированного уровня:

- вблизи жилья – для предоставления населению социально-гарантированных услуг массового повседневного и периодического спроса;

- и в системе общегородского центра – для предоставления городских услуг эпизодического спроса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение как минимум нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

В городе существует 12 дошкольных детских учреждений (ДДУ). Однако, уже предусмотрено строительство ясли-сада в Северном микрорайоне на 300 мест, построен на 300 мест в районе Интерната, что полностью покрывает существующие потребности.

В городе существует 11 школ. В школах предусмотрено 7020 мест, из которых востребовано 5770. В 2016 году сдана пристройка к МКУ СОШ №1 в восточной части города, имеется возможность реконструкции и пристройки к школам №10, №12, №4.

Генеральным планом определен круг проблем городского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение перечисленных проблем. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры сведены в таблицу № 17.

Таблица № 17

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры на период до 2029 года

| №№ | Наименование мероприятий | Расчетн. единица | Кол-во расчетных единиц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017-2020 | 2021-2029 |
| 1. | Строительство ясли-сада в Северном микрорайоне | кол-во мест |  | 300 |
| 2. | Строительство ясли-сада в районе Интерната | кол-во мест | Построен 300 |  |
| 5. | Строительство 2 станций (подстанций) скорой медицинской помощи | емкость вызовов в год | 6400 |  |
| 6. | Строительство 3 станций (подстанций) скорой медицинской помощи | емкость вызовов в год |  | 9500 |

## 3.4. Прогноз спроса на коммунальные услуги

С учетом планируемого прироста населения, введения в строй новых объектов социально-бытового и культурного назначения, в настоящем разделе приводятся прогнозные оценки спроса на коммунальные ресурсы, которые в дальнейшем подлежат корректировке по мере изменения вводных данных. При этом расчет конкретных показателей должен производиться в следующем порядке.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

СПi=ОПi×УОi 	где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОПбюдж.i=ОПбюдж.факт iОПнас.факт i×СПi где,

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства определяется на основании данных государственной статистики.

Ниже в таблице № 18 приведены по годам данные, примененные к расчету прогнозируемых объемов коммунальных ресурсов.

Таблица № 18

Данные для расчета прогноза объема коммунальных ресурсов по годам

| Показатель | Ед. изм. | 2016 факт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | т.чел. | 52.7 | 52.7 | 53.0 | 53.4 | 54.6 | 55.9 |
| Площади новых застроек | га | 10 | 28 | - | 67 | 45 | 65 |

По приведенной выше методике рассчитаны объемы коммунальных ресурсов по видам оказываемых в городе Лиски услуг, необходимых для жизнеобеспечения муниципального образования до 2029 года. Данные расчета сведены в таблицу № 19.

Как видно из таблицы, существующие в настоящее время тенденции роста численности населения, перспективы увеличения объемов жилищного строительства и соответственно расширение сферы социальной инфраструктуры, могут повлечь за собой увеличение спроса на коммунальные услуги от 5 до 30 процентов

Таблица № 19

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы городского поселения город Лиски до 2029 года

| №№ | Виды коммунальных услуг | Ед. измер. | Прогнозируемые объемы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г (факт) | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2029 г.г. (за год в среднем) |
| 1. | Электроснабжение | тыс. кВт.ч | 122.1 | 122.7 | 125.1 | 127.6 | 130.2 | 144.0 |
| 2. | Теплоснабжение | тыс. Гкал | 76094.7 | 76094.7 | 81068.8 | 92618.6 | 99815.9 | 101737.1 |
| 3. | Газоснабжение* | млн нм3/ч | 102.158 | 102.158 | 102.740 | 103.515 | 105.840 | 108.360 |
| 4. | Водоснабжение | тыс.м3 | 2855.0 | 2855.0 | 2871.2 | 2892.9 | 2957.9 | 3028.4 |
| 5. | Водоотведение | тыс.м3 | 3420.9 | 3420.9 | 3439.7 | 3465.7 | 3543.5 | 4561.2 |
| 6. | Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов (ТБО) | тыс.м3 | 1076,3 | 1076,3 | 1082.3 | 1090.4 | 1114.9 | 1141.5 |

*По газоснабжению приведены исходные фактические данные, предоставленные для проекта Генерального плана.

Рост отпуска объемов коммунальных ресурсов требует рассмотрения вопросов о формировании инвестиционных проектов, отображающих перечень необходимых мероприятий по реконструкции имеющихся основных средств организаций коммунального комплекса города Лиски, а также создания новых объектов.

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

При разработке инвестиционных проектов следует выбрать для конкретных мероприятий и проанализировать целевые показатели за период трех лет, предшествующих году составления проекта.

В настоящем разделе приведен набор целевых  показателей по пяти группам:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми коммунальными услугами;

- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность оказываемых коммунальных услуг для потребителей;

- эффективность деятельности ОКК;

- обеспечение экологических требований.

Показатели могут быть применимы ко всем видам услуг.

## 4.1. Надежность

Коэффициент аварийности: отношение количества аварий к общей протяженности сетей.

Среднее время ликвидации одной аварии, измеряемое в сутках.

Показатели движения основных фондов (ОФ) по приведенным ниже формулам:

- коэффициент износа Киз 100%;

- коэффициент годности Кг= 100% - Киз;

- коэффициент обновления Коб=  100%;

- коэффициент выбытия Кв=  100%.

Объем ресурса: выработка, собственные нужды, потери, полезный отпуск.

Отобразить динамику объема ресурса по следующим параметрам: полезный отпуск (в том числе населению и прочим потребителям), потери, собственные нужды.

## 4.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

Уровень загрузки производственных мощностей: отношение фактической производительности используемого оборудования к установленной производительности.

Обеспеченность приборами учета: процентное соотношение объема услуг, реализуемых по приборам учета к общему объему реализации.

## 4.3. Доступность оказываемых услуг для потребителей

Физическая доступность.

Уровень благоустройства жилищного фонда

Уровень благоустройства определяется как отношение общей площади жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями, к общей площади жилищного фонда муниципального образования и рассчитывается по формуле:

где:

L(i)y – уровень благоустройства жилищного фонда i-ой услугой, %;

Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге.

Расчет коэффициента обеспечения текущей потребности в услуге производится исходя из фактического объема реализации услуги на 1 чел. к общей численности граждан проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями, и рассчитывается по формуле:

где:

- коэффициент обеспечения текущей потребности в i – ой услуге, %;

- прогнозный объем реализации i- ой услуги, предусмотренный в производственной программе, ед. изм. услуги;

- средний норматив потребления i- ой услуги на 1 чел.

- общая численность граждан, проживающих в жилищном фонде, оборудованном инженерными коммуникациями для предоставления i – ой услуги, чел.

Экономическая доступность.

Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности за коммунальные услуги, предоставленные абонентам:

, где:

- средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности по i-ой услуге, дней;

- объем дебиторской задолженности потребителей перед организациями коммунального комплекса по i-ой услуге, тыс. руб.;

- прогнозный объем реализации i-ой услуги организацией коммунального комплекса, тыс. руб.

Коэффициент соответствия установленных тарифов производственным затратам: процентное отношение установленного тарифа к тарифу, уровень которого обеспечивает полное возмещение затрат (себестоимость с минимальной рентабельностью 3-5%).

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи: процентное отношение расходов на коммунальные услуги к совокупному доходу семьи в муниципальном образовании.

Необходимо отметить, что как правило,  показатели доступности выделяются в проектах отдельным разделом.

## 4.4. Эффективность деятельности предприятия

Рентабельность: отношение полученной прибыли к полной производственной себестоимости.

Энергоемкость: средний расход электроэнергии на производство ресурса (отношение общего расхода электроэнергии к полезному отпуску).

Уровень сбора платежей: отношение объема собранных средств к объему начисленных средств.

4.5. Обеспечение экологических требований

3.2.5.1. Соответствие нормам СанПиНа.

3.2.5.2. Соответствие установленным нормам ПДК.

3.2.5.3. Количество претензий по качеству услуги со стороны надзорных органов.

3.2.5.4. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям.

Ниже, в таблице №20 приведен перечень целевых показателей, рекомендуемых при формировании инвестиционных проектов. В гр. 2 приведены рекомендуемые показатели для каждого индикатора. Конкретные показатели целевых индикаторов уточняются для каждого инвестиционного проекта в зависимости от намечаемых мероприятий. В гр. 4 даны значения нормативов-индикаторов (по разработкам Института экономики ЖКХ, М., 2003 г.), достижение или приближение к которым должно стать основной задачей при планировании мероприятий инвестиционных проектов ОКК.

Таблица № 20

Перечень целевых индикаторов, применяемых при формировании инвестиционных проектов

| Группы | Показатели | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.4-0.5 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.3-0.4 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.4-0.5 |
|  | 1.4. Показатели движения ОФ |  |  |
|  | 1.4.1. Коэффициент износа | % |  |
|  | 1.4.2.Коэффициент годности | % |  |
|  | 1.4.3.Коэффициент обновления | % |  |
|  | 1.4.4.Коэффициент выбытия | % |  |
|  | 1.5.Объем ресурса |  |  |
|  | 1.5.1.Выработка | т.м3 |  |
|  | 1.5.2.Собственные нужды | т.м3 |  |
|  | 1.5.3.Потери | % | 12-20 |
|  | 1.6.4.Полезный отпуск | т.м3 |  |
| 2. Сбалансированность системы | 2.1.Уровень загрузки производственных мощностей | % | 85-90 |
|  | 2.2. Обеспеченность приборами учета | % | 100 |
| 3.Доступность | 3.1.Физичкская доступность |  |  |
|  | 3.1.1.Уровень благоустройства жилищного фонда | % | 60-75 |
|  | 3.1.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге | % | 90-94 |
|  | 3.2.Экономическая доступность |  |  |
|  | 3.2.1.Срок оборачиваемости дебиторской задолженности | дней | 91-140 |
|  | 3.2.2.Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам | % | 100-115 |
|  | 3.2.3.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 7.0-15.0 |
| 4. Эффективность деятельности | 4.1.Рентабельность | % | 10-15 |
|  | 4.2.Энергоемкость для водоснабжения (для водоотведения) | кВт.ч/м3 | 0.65-0.93 (0.32-0.47) |
|  | 4.3.Уровень сбора платежей | % | 100 |
| 5. Обеспечение экологических требований | 5.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 5.2. Соответствие установленным нормам ПДК, ПДС | % | уст.нормы |
|  | 5.3. Количество претензий по качеству питьевой воды со стороны надзорных органов |  |  |
|  | 5.4. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям |  |  |

При формировании инвестиционных проектов необходимо производить анализ всех целевых показателей с последующим отбором тех, которые наиболее полно характеризуют каждое из мероприятий.

# 5. Перечень инвестиционных проектов

В соответствии с методическими рекомендациями в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включаются мероприятия, содержащиеся в соответствующих схемах ресурсоснабжения и утвержденных инвестиционных программах организаций коммунального комплекса.

В таблице № 21 приведен сводный перечень мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры, включаемый в программу.

Таблица № 21

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры городского поселения города Лиски

| № | Наименование | Стоимость, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  | 2021-2029 г.г. |  |  | ИТОГО |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство нового водозабора х. Никольский | 24.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.400 |
| 1.2 | Строительство станций очистки питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  | 60.000 |  | 70.000 |
| 1.3 | Реконструкция насосных групп второго подъёма | 1.000 |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 |  | 5.000 |
| 1.4 | Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) | 1.000 |  |  | 1.300 |  | 1.500 |  |  | 1.700 |  |  | 19.000 |  | 24.500 |
| 1.5 | Реконструкция сетей водоснабжения с заменой трубопроводов на полиэтиленовые |  |  |  | 5.173 |  | 4.887 |  |  | 5.982 |  |  |  |  | 16.042 |
| 1.5.1 | Реконструкция в/сети ул. Г.Машина 110 мм (200м) |  |  |  | 0.289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.289 |
| 1.5.2 | Реконструкция в/сети ул. Тимирязева, пл. Тимирязева 63мм 240м |  |  |  | 0.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.300 |
| 1.5.3 | Реконструкция в/сети ул. Берёзовая 110мм 664м |  |  |  | 0.940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.940 |
| 1.5.4 | Реконструкция в/сети ул. Тенистая 110мм 64м |  |  |  | 0.070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.070 |
| 1.5.5 | Реконструкция в/сети ул. Дорожная 110мм 775м |  |  |  | 1.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.100 |
| 1.5.6 | Реконструкция в/сети ул. Холмистая 110мм 827м |  |  |  | 1.160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.160 |
| 1.5.7 | Реконструкция в/сети с ул. Пионерская на ул. Калинина Д150мм 100м |  |  |  |  |  | 2.881 |  |  |  |  |  |  |  | 2.881 |
| 1.5.8 | Реконструкция в/сети ул. Островского (от перекрестка ул. Макаренко до перекрестка ул. З. Космодемьянской Д100мм, 450м) с асфальтом |  |  |  |  |  | 2.006 |  |  |  |  |  |  |  | 2.006 |
| 1.5.9 | Реконструкция в/сети ул. Павлова (от перекрестка ул. Островского до ул. Матросова Д100мм, 320м) |  |  |  | 0.686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.686 |
| 1.5.10 | Реконструкция в/сети ул. Чернышевского (от 15 школы до ул. Матросова Д100мм 250м |  |  |  | 0.491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.491 |
| 1.5.11 | Реконструкция в/сети пер. Плеханова Д 63мм, 170м |  |  |  | 0.137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.137 |
| 1.5.12 | Реконструкция в/сети пр. Ленина, Д 250мм, 580м, с восстановлением асфальта |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.982 |  |  |  |  | 5.982 |
|  | Итого Водоснабжение | 26.400 |  |  | 7.473 |  | 7.387 |  |  | 18.682 |  |  | 80.000 |  | 139.942 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности |  |  | 3.000 |  | 3.000 |  | 3.000 |  |  | 3.000 |  | 28.300 | 40.300 |  |
| 2.2 | Строительство сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена |  |  |  |  | 1.100 |  | 1.100 |  |  | 1.100 |  | 14.400 | 17.700 |  |
| 2.3 | Реконструкция канализационного коллектора Д800мм 4506,5м |  |  |  |  |  |  | 28.300 |  |  | 10.000 |  |  | 38.300 |  |
| 2.4 | Реконструкция канализационной сети по ул. 40 лет Победы с пер. 630 м |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |  |
| 2.5 | Проектирование реконструкции коллектора с прохождением Главгосэкспертизы |  |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  | 1.500 |  |
| 2.6 | «ОСК»- установка нового высоковольтного электродвигателя (1ВАО-450LA-2У2.5 315кВт 6 000В.) на турбокомпрессор воздуходувной станции. |  |  |  |  | 1.100 |  |  |  |  |  |  |  | 1.100 |  |
|  | Итого Водоотведение |  |  | 3.000 |  | 7.900 |  | 32.400 |  |  | 14.100 |  | 42.700 | 100.100 |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Строительство 3-х водогрейных котельных по 20 МВт в западной части города |  |  | 400.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000 |  |
| 3.1.2. | Строительство 2-х водогрейных котельных для ГВС в восточной части города (для обеспечения ГВС без участия котельной "Восточная") |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |
| 3.1.3. | Строительство котельной 27 МВт |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  | 50.000 |  |
|  | Итого по строительству источников теплоснабжения |  |  | 400.000 |  | 100.000 |  |  | 50.000 |  | 0.000 |  | 0.000 | 550.000 |  |
| 3.2. | Ремонт и реконструкция тепловых сетей и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонт сетей от котельной "Восточная" , 6 км. |  |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 6.000 |  |  | 6.000 |  | 36.000 | 60.000 |  |
| 3.2.2. | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения |  |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 |  |  | 10.000 |  | 90.000 | 130.000 |  |
|  | Итого ремонт и реконструкция тепловых сетей |  |  | 16.000 |  | 16.000 |  | 16.000 |  |  | 16.000 |  | 126.000 | 190.000 |  |
|  | Итого Теплоснабжение |  |  | 416.000 |  | 116.000 |  | 66.000 |  |  | 16.000 |  | 126.000 | 740.000 |  |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Техническое перевооружение ПС 35/6 «ГЭС» Замена выключателей ВМГ-133, ВМД-35, МКП-35 на вакуумные, замена Т1,Т2 4000 кВА на ТМ 6300 кВА, замена релейной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.140 |  |  |  | 44.140 |
| 4.2. | Замена опор ЛЭП-35 кВ фидер 1 «Блочная – ГЭС» 20 шт. с заменой линейной арматуры. Замена провода АС-95 на АС-120 (2,75 км) |  |  |  |  |  |  | 4.900 |  |  |  |  |  |  | 4.900 |
| 4.3. | Техническое перевооружение ПС 35/6 «ТЭЦ» Замена выключателей ВМГ-133 на ячейки К-59 с релейной защитой Сириус. Замена масляного выключателя на ОРУ 35/6 «ТЭЦ» на вводной блок УВО-35 , замена деревянных порталов на ж/б |  |  |  |  | 18.350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.350 |
| 4.4. | Замена провода, линейной арматуры, грозозащитного троса ЛЭП-35 кВ фидер 3 «Блочная – ТЭЦ» АС-95 на АС-120 (3,6 км) |  |  |  |  |  |  | 4.090 |  |  |  |  |  |  | 4.090 |
| 4.5. | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 65 ПС «МЭЗ» |  | 0.520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.520 |
| 4.6. | Прокладка кабельной линии 35 кВ от ПС «ГЭС» до ПС «ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  | 17.030 |  |  |  |  |  |  | 17.030 |
| 4.7. | Реконструкция ТП №32 |  | 0.920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.920 |
| 4.8. | Реконструкция ТП №44 |  | 0.570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.570 |
| 4.9. | Покупка автовышки |  | 2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |
|  | Итого Электроснабжение |  | 4.510 |  |  | 18.350 |  | 26.020 |  |  | 44.140 |  | 0.000 |  | 93.020 |
|  | Всего ПКР |  | 449.9 |  |  | 149.7 |  | 131.8 |  |  | 92.9 |  | 248.7 |  | 1073.00 |

Ниже приведено описание мероприятий инвестиционных проектов по каждому из видов коммунальных услуг.

## 5.1. Инвестиционный проект в сфере водоснабжения

В таблице № 22 представлен перечень мероприятий программы в сфере водоснабжения.

Таблица № 22

Мероприятия в сфере водоснабжения

| № | Наименование | Стоимость, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2029 г.г. |  | ИТОГО |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство нового водозабора х. Никольский | 24.400 |  |  |  |  |  | 24.400 |
| 1.2 | Строительство станций очистки питьевой воды |  |  |  | 10.000 |  | 60.000 | 70.000 |
| 1.3 | Реконструкция насосных групп второго подъёма | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 5.000 |
| 1.4 | Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 1.700 |  | 19.000 | 24.500 |
| 1.5 | Реконструкция сетей водоснабжения с заменой трубопроводов на полиэтиленовые |  | 5.173 | 4.887 | 5.982 |  |  | 16.042 |
| 1.5.1 | Реконструкция в/сети ул. Г.Машина 110 мм (200м) |  | 0.289 |  |  |  |  | 0.289 |
| 1.5.2 | Реконструкция в/сети ул. Тимирязева, пл. Тимирязева 63мм 240м |  | 0.300 |  |  |  |  | 0.300 |
| 1.5.3 | Реконструкция в/сети ул. Берёзовая 110мм 664м |  | 0.940 |  |  |  |  | 0.940 |
| 1.5.4 | Реконструкция в/сети ул. Тенистая 110мм 64м |  | 0.070 |  |  |  |  | 0.070 |
| 1.5.5 | Реконструкция в/сети ул. Дорожная 110мм 775м |  | 1.100 |  |  |  |  | 1.100 |
| 1.5.6 | Реконструкция в/сети ул. Холмистая 110мм 827м |  | 1.160 |  |  |  |  | 1.160 |
| 1.5.7 | Реконструкция в/сети с ул. Пионерская на ул. Калинина Д150мм 100м |  |  | 2.881 |  |  |  | 2.881 |
| 1.5.8 | Реконструкция в/сети ул. Островского (от перекрестка ул. Макаренко до перекрестка ул. З. Космодемьянской Д100мм, 450м) с асфальтом |  |  | 2.006 |  |  |  | 2.006 |
| 1.5.9 | Реконструкция в/сети ул. Павлова (от перекрестка ул. Островского до ул. Матросова Д100мм, 320м) |  | 0.686 |  |  |  |  | 0.686 |
| 1.5.10 | Реконструкция в/сети ул. Чернышевского (от 15 школы до ул. Матросова Д100мм 250м |  | 0.491 |  |  |  |  | 0.491 |
| 1.5.11 | Реконструкция в/сети пер. Плеханова Д 63мм, 170м |  | 0.137 |  |  |  |  | 0.137 |
| 1.5.12 | Реконструкция в/сети пр. Ленина, Д 250мм, 580м, с восстановлением асфальта |  |  |  | 5.982 |  |  | 5.982 |
|  | Итого Водоснабжение | 26.400 | 7.473 | 7.387 | 18.682 |  | 80.000 | 139.942 |

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя «Доступность оказываемых услуг для потребителей».

В городе Лиски ощущается нехватка питьевой воды в летнее время (жаркий период) из-за резкого падения дебита грунтовых вод и использования воды на полив приусадебных участков. Нехватка воды сказывается в основном из-за того, что насосные станции водозаборов  эксплуатируются с 1972 и 1984 г.г., требуется строительство нового водозабора.

В связи с дефицитом воды в летний (поливочный сезон) программой предусмотрена разработка в районе х. Никольский нового источника водоснабжения города. Рассматриваемый проектный водозабор представляет собой линейный ряд из 10 скважин средней глубиной 45 м с расстоянием между соседними скважинами 100 м. Состав: станции 1-го подъема, скважины; станция 2-го подъема; резервуар, водоводы с запорной арматурой, насосы. Реализация мероприятия осуществляется в период 2017 г. Общая стоимость мероприятия оценивается в 24.4 млн. рублей.

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя «Обеспечение экологических требований».

Качество питьевой воды в основном соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 и Г.Н. 2.1.5.1315-03. В скважинах водозабора «Богатое» № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16 регистрируется превышение по нитратам в концентрациях до 2 ПДК, по содержанию железа, жесткости. В скважинах «Песковатского» водозабора № 13, 22, 24 регистрируется повышенная жесткость до 1,2 ПДК, в скважине №22 превышение содержания нитратов до 1,1 ПДК. В разводящей сети периодически регистрируется превышение по жесткости до 1,5 ПДК.

Программой предусмотрено мероприятие по строительству станции очистки питьевой воды в период 2020-2029 гг. Предварительная стоимость мероприятия оценивается в 70 млн. рублей.

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя «Эффективность деятельности предприятия».

Балансовый износ основных фондов системы водоснабжения достигает 80%. С этой целью предусматривается мероприятия по реконструкцию насосных групп второго подъёма в течение всего действия программы. Общая стоимость мероприятий составляет 5 млн. рублей.

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя «Сбалансированность системы».

Схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрен вывод из эксплуатации скважин водозабора «Богатое» № 2,3,5,6,7,8, подающих воду с превышением по нитратам. С целью обеспечения сбалансированности системы водоснабжения программой планируются мероприятия по бурению новых скважин.

Стоимость мероприятий составит 24.5 млн. рублей. Период реализации 2017-2029 гг.

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя «Надежность».

Износ сетей водоснабжения достигает 70-80%. Программой предусматриваются мероприятия по реконструкции и модернизации водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности:

- реконструкция в/сети ул. Г.Машина 110 мм (200м)

- реконструкция в/сети ул. Тимирязева, пл. Тимирязева 63мм 240м

- реконструкция в/сети ул. Берёзовая 110мм 664м

- реконструкция в/сети ул. Тенистая 110мм 64м

- реконструкция в/сети ул. Дорожная 110мм 775м

- реконструкция в/сети ул. Холмистая 110мм 827м

- реконструкция в/сети с ул. Пионерская на ул. Калинина Д150мм 100м

- реконструкция в/сети ул. Островского (от перекрестка ул. Макаренко до перекрестка ул. З. Космодемьянской Д100мм, 450м) с асфальтом

- реконструкция в/сети ул. Павлова (от перекрестка ул. Островского до ул. Матросова Д100мм, 320м)

- реконструкция в/сети ул. Чернышевского (от 15 школы до ул. Матросова Д100мм 250м

- реконструкция в/сети пер. Плеханова Д 63мм, 170м

- реконструкция в/сети пр. Ленина, Д 250мм, 580м, с восстановлением асфальта

Общая стоимость мероприятий составляет 16.042 млн. рублей. Период реализации 2018-2020 гг.

Всего Программой предусматривается общий объем финансирования мероприятий в сфере водоснабжения в размере 139.9 млн.рублей.

## 5.2. Инвестиционный проект в сфере водоотведения

В таблице № 23 представлен перечень мероприятий программы в сфере водоотведения.

Таблица № 23

Мероприятия в сфере водоотведения

| № | Наименование | Стоимость, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2029 г.г. |  | ИТОГО |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 28.300 | 40.300 |  |
| 2.2 | Строительство сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена |  | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 14.400 | 17.700 |  |
| 2.3 | Реконструкция канализационного коллектора Д800мм 4506,5м |  |  | 28.300 | 10.000 |  | 38.300 |  |
| 2.4 | Реконструкция канализационной сети по ул. 40 лет Победы с пер. 630 м |  | 1.200 |  |  |  | 1.200 |  |
| 2.5 | Проектирование реконструкции коллектора с прохождением Главгосэкспертизы |  | 1.500 |  |  |  | 1.500 |  |
| 2.6 | «ОСК» - установка нового высоковольтного электродвигателя (1ВАО-450LA-2У2.5 315кВт 6 000В.) на турбокомпрессор воздуходувной станции. |  | 1.100 |  |  |  | 1.100 |  |
|  | Итого Водоотведение | 3.000 | 7.900 | 32.400 | 14.100 | 42.700 | 100.100 |  |

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя «Обеспечение экологических требований».

В настоящее время сброс загрязняющих веществ, согласно действующим нормам ПДС, превышен по следующим показателям:

- фосфаты (Р) – на 1,3 мг/дм3;

- нитраты – на 7,0 мг/дм3;

- железо общее – на 0,082 мг/дм3;

- медь – на 0,002 мг/дм3;

- нитриты – на 0,01 мг/дм3;

- свинец – на 0,02 мг/дм3;

- цинк – на 0,006 мг/дм3.

Для реализации целевого показателя в программу включается мероприятие по модернизации очистных сооружений с увеличением мощности.

Модернизация очистных сооружений заключается в очистке днища биологического пруда с заменой аэрационной системы, что позволит существенно улучшить эффективность очистки сточных вод по биологически предельным концентрациям, нитратам, нитритам, тяжелым металлам и бактериологическим показателям.

Кроме достижения требуемых СанПиНом показателей, введение объектов доочистки сточных вод позволит экономить потребляемую электроэнергию за счет установления равномерности притока сточных вод.

Общий объем финансирования составляет 40.3 млн. рублей. Период реализации 2017-2029 г.г.

Для обеспечения 100% охвата жилищного фонда города услугой водоотведения на период 2018-2029 г.г.  предусматривается мероприятие по строительству сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена общей стоимостью 17.7 млн.рублей.

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя «Надежность».

Надежность и бесперебойность систем водоотведения контролируется следующими показателями:

- удельное количество аварий на напорных и самотечных коллекторах в месяц (ед./100км);

- удельное количество аварий на сборных (уличных, квартальных) сетях водоотведения в месяц (ед./100км);

- удельное количество засоров в месяц (ед./100км);

- доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене.

Предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция канализационного коллектора Д800мм 4506,5м – стоимость 38.3 млн.рублей;

- реконструкция канализационной сети по ул. 40 лет Победы с пер. 630 м – стоимость 1.2 млн.рублей;

- проектирование реконструкции коллектора с прохождением Главгосэкспертизы – стоимость 1.5 млн. рублей

Общий объем финансирования составляет 41 млн. рублей, период реализации 2018-2020 гг.

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя «Эффективность деятельности предприятия».

С целью снижения потребления электроэнергии и замены оборудования на более современное в 2018 году предусмотрена установка нового высоковольтного электродвигателя (1ВАО-450LA-2У2.5 315кВт 6 000В.) на турбокомпрессор воздуходувной станции. Стоимость мероприятия составляет 1.1 млн. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий в сфере водоотведения Программой предусматривается в размере 100.1 млн.рублей

## 5.3. Инвестиционный проект в сфере теплоснабжения

В таблице № 24 представлен перечень мероприятий программы в сфере теплоснабжения.

Таблица № 24

Мероприятия в сфере теплоснабжения

| № | Наименование | Стоимость, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  | 2021-2029 г.г. |  |  | ИТОГО |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Строительство 3-х водогрейных котельных по 20 МВт в западной части города | 400.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000 |
| 3.1.2. | Строительство 2-х водогрейных котельных для ГВС в восточной части города (для обеспечения ГВС без участия котельной "Восточная") |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |
| 3.1.3. | Строительство котельной 27 МВт |  |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |
|  | Итого по строительству источников теплоснабжения | 400.000 |  | 100.000 |  | 50.000 |  | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  | 550.000 |
| 3.2. | Ремонт и реконструкция тепловых сетей и систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Ремонт сетей от котельной "Восточная", 6 км. |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 6.000 | 6.000 |  | 36.000 |  |  | 60.000 |  |
| 3.2.2. | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения |  | 10.000 |  | 10.000 |  | 10.000 | 10.000 |  | 90.000 |  |  | 130.000 |  |
|  | Итого ремонт и реконструкция тепловых сетей |  | 16.000 |  | 16.000 |  | 16.000 | 16.000 |  | 126.000 |  |  | 190.000 |  |
|  | Итого Теплоснабжение |  | 416.000 |  | 116.000 |  | 66.000 | 16.000 |  | 126.000 |  |  | 740.000 |  |

Мероприятия направленные на достижение целевых показателей «Доступность оказываемых услуг для потребителей» и «Сбалансированность системы».

В настоящее время схема теплоснабжения города Лиски крайне усложнена. На территории города услуги теплоснабжения населению предоставляют 5 крупных организаций.

С целью упорядочивания оказания услуги предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство 3-х водогрейных котельных по 20 МВт в западной части города – стоимость 400 млн.рублей в 2017 г.;

- строительство 2-х водогрейных котельных для ГВС в восточной части города (для обеспечения ГВС без участия котельной "Восточная") – стоимость 100 млн.рублей в 2018 г.;

- строительство котельной 27 МВт – стоимость 50 млн. рублей в 2019 г..

Общий объем финансирования составляет 550 млн. рублей. Период реализации 2017-2019 гг.

Мероприятия, направленные на достижение целевого показателя «Эффективность деятельности предприятия» и «Надежность».

В связи с большим износом сетей теплоснабжения происходят сверхнормативные потери тепла. Для решения этих проблем программой предусмотрены следующие мероприятия:

- ремонт сетей от котельной "Восточная", 6 км, стоимость 60 млн.рублей в 2017-2029 г.г.;

- реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения 130 млн.рублей в течение 2017-2029 г.г.

Объем финансирования составляет 190 млн. рублей, период  реализации 2017-2029 гг.

Программой предусматривается общий объем финансирования мероприятий в сфере теплоснабжения в размере 740.0 млн.рублей.

## 5.4. Инвестиционный проект в сфере электроснабжения

В таблице № 25 представлен перечень мероприятий программы в сфере электроснабжения.

Таблица №25

Мероприятия в сфере электроснабжения

| № | Наименование | Стоимость, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 факт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2029 | ИТОГО |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Техническое перевооружение ПС 35/6 «ГЭС» Замена выключателей ВМГ-133, ВМД-35, МКП-35 на вакуумные, замена Т1,Т2 4000 кВА на ТМ 6300 кВА, замена релейной защиты |  |  |  |  | 44.140 |  | 44.140 |
| 4.2 | Замена опор ЛЭП-35 кВ фидер 1 «Блочная – ГЭС» 20 шт. с заменой линейной арматуры. Замена провода АС-95 на АС-120 (2,75 км) |  |  |  | 4.900 |  |  | 4.900 |
| 4.3 | Техническое перевооружение ПС 35/6 «ТЭЦ» Замена выключателей ВМГ-133 на ячейки К-59 с релейной защитой Сириус. Замена масляного выключателя на ОРУ 35/6 «ТЭЦ» на вводной блок УВО-35 , замена деревянных порталов на ж/б |  |  | 18.350 |  |  |  | 18.350 |
| 4.4 | Замена провода, линейной арматуры, грозозащитного троса ЛЭП-35 кВ фидер 3 «Блочная – ТЭЦ» АС-95 на АС-120 (3,6 км) |  |  |  | 4.090 |  |  | 4.090 |
| 4.15 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 65 ПС «МЭЗ» |  | 0.520 |  |  |  |  | 0.520 |
| 4.16 | Прокладка кабельной линии 35 кВ от ПС «ГЭС» до ПС «ТЭЦ» |  |  |  | 17.030 |  |  | 17.030 |
| 4.17 | Реконструкция ТП №32 |  | 0.920 |  |  |  |  | 0.920 |
| 4.18 | Реконструкция ТП №44 |  | 0.570 |  |  |  |  | 0.570 |
| 4.19 | Покупка автовышки |  | 2.500 |  |  |  |  | 2.500 |
|  | Итого Электроснабжение |  | 4.510 | 18.350 | 26.020 | 44.140 | 0.000 | 93.020 |

Все мероприятия, представленные в инвестиционной программе МУП «Лискинская Горэлектросеть», направлены, одновременно, на достижения целевых показателей «Эффективность деятельности предприятия», «Доступность оказываемых услуг для потребителей» и «Надежность»:

- Техническое перевооружение ПС 35/6 «ГЭС» в 2030 году на сумму 44.1 млн.рублей;

- Замена опор ЛЭП-35 кВ фидер 1 «Блочная – ГЭС» 20 шт. с заменой линейной арматуры в 2019 году на сумму 4.9 млн.рублей;

- Техническое перевооружение ПС 35/6 «ТЭЦ» Замена выключателей ВМГ-133 на ячейки К-59 с релейной защитой Сириус в 2018 году на сумму 18.4 млн.рублей;

- Замена провода, линейной арматуры, грозозащитного троса ЛЭП-35 кВ в 2019 году на сумму 4.1 млн.рублей;

- Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 65 ПС «МЭЗ»  в 2017 году на сумму 0.5 млн.рублей;

- Прокладка кабельной линии 35 кВ  от ПС «ГЭС» до ПС «ТЭЦ» в 2019 год на сумму 17.0 млн.рублей;

- Реконструкция ТП №32 и ТП № 44 в 2017 году на общую сумму 1.49 млн.рублей;

- Покупка автовышки  стоимостью 2.5 млн.рублей в 2017 году.

Объем финансирования составляет 93.0 млн. рублей, период реализации 2017-2020 гг.

# 6. Обоснование источников финансирования проектов

Источниками финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры являются бюджетные ассигнования и собственные средства организаций коммунального комплекса (инвестиционная составляющая в тарифе, плата за подключение, прибыль, амортизация).

Привлеченные средства (кредиты, займы и т.д.) также являются механизмом финансирования программ. Однако их возврат в любом случае будет осуществлен через один из вышеперечисленных источников, и поэтому привлеченные средства не рассматриваются в качестве источника финансирования.

## 6.1. Источники инвестиций

В таблице № 26 представлены источники финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения города Лиски.

Таблица № 26

Источники инвестиций Программы

| Наименование мероприятия | Год | Объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджетное софинансирование |  |  | Инвестиционная составляющая | Плата за подключение | Прибыль, амортизация |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство нового водозабора х. Никольский | 2017 | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  |  |
| Реконструкция насосных групп второго подъёма |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  |  |
| Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  |  |
| ИТОГО 2017 г. |  | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Реконструкция насосных групп второго подъёма | 2018 | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  |  |
| Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Г.Машина 110 мм (200м) |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Тимирязева, пл. Тимирязева 63мм 240м |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Берёзовая 110мм 664м |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Тенистая 110мм 64м |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Дорожная 110мм 775м |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Холмистая 110мм 827м |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Павлова (от перекрестка ул. Островского до ул. Матросова Д100мм, 320м) |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 |  |  |
| Реконструкция в/сети ул. Чернышевского (от 15 школы до ул. Матросова Д100мм 250м |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| Реконструкция в/сети пер. Плеханова Д 63мм, 170м |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |
| ИТОГО 2018 г. |  | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
| Реконструкция насосных групп второго подъёма | 2019 | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  |  |
| Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |
| Реконструкция в/сети с ул. Пионерская на ул. Калинина Д150мм 100м |  | 2.9 |  |  |  | 2.9 |  |  |
| еконструкция в/сети ул. Островского (от перекрестка ул. Макаренко до перекрестка ул. З. Космодемьянской Д100мм, 450м) с асфальтом |  | 2.0 |  |  |  | 2.0 |  |  |
| ИТОГО 2019 г. |  | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
| Строительство станций очистки питьевой воды | 2020 | 10.0 |  |  | 10.0 |  |  |  |
| Реконструкция насосных групп второго подъёма |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  |  |
| Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) |  | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  |  |
| Реконструкция в/сети пр. Ленина, Д 250мм, 580м, с восстановлением асфальта |  | 6.0 |  |  |  | 6.0 |  |  |
| ИТОГО 2020 г. |  | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Строительство станций очистки питьевой воды | 2021-20129 | 60.0 |  |  | 60.0 |  |  |  |
| Реконструкция насосных групп второго подъёма |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  |  |
| Увеличение мощности водозаборов (бурение новых скважин) |  | 19.0 |  |  | 19.0 |  |  |  |
| ИТОГО 2021-2029 г. |  | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ВСЕГО 2017-2029 гг. |  | 139.9 | 0.0 | 0.0 | 123.9 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности | 2017 | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  |  |
| ИТОГО 2017 г. |  | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности | 2018 | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  |
| Реконструкция канализационной сети по ул. 40 лет Победы с пер. 630 м |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |
| Проектирование реконструкции коллектора с прохождением Главгосэкспертизы |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |
| «ОСК»- установка нового высоковольтного электродвигателя(1ВАО-450LA-2У2.5 315кВт 6 000В.) на турбокомпрессор воздуходувной станции. |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |
| ИТОГО 2018 г. |  | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности | 2019 | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  |
| Реконструкция канализационного коллектора Д800мм 4506,5м |  | 28.3 |  |  | 23.3 | 5.0 |  |  |
| ИТОГО 2019 г. |  | 32.4 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности | 2020 | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  |
| Реконструкция канализационного коллектора Д800мм 4506,5м |  | 10.0 |  |  | 5.0 | 5.0 |  |  |
| ИТОГО 2020 г. |  | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Модернизации очистных сооружений с увеличением мощности | 2021-2029 | 28.3 |  |  | 28.3 |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения с применением трубопроводов из полиэтилена |  | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  |  |
|  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО 2021-2029 г. |  | 42.7 | 0.0 | 0.0 | 42.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ВСЕГО 2017-2029 гг. |  | 100.1 | 0.0 | 0.0 | 86.3 | 13.8 | 0.0 | 0.0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство 3-х водогрейных котельных по 20 МВт в западной части города | 2017 | 400.0 |  |  | 400.0 |  |  |  |
| Ремонт сетей от котельной "Восточная" , 6 км. |  | 6.0 |  |  |  |  |  | 6.0 |
| Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения |  | 10.0 |  |  |  |  |  | 10.0 |
| ИТОГО 2017 г. |  | 416.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| Строительство 2-х водогрейных котельных для ГВС в восточной части города (для обеспечения ГВС без участия котельной "Восточная") | 2018 | 100.0 |  |  | 100.0 |  |  |  |
| Ремонт сетей от котельной "Восточная" , 6 км. |  | 6.0 |  |  |  |  |  | 6.0 |
| Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения |  | 10.0 |  |  |  |  |  | 10.0 |
| ИТОГО 2018 г. |  | 116.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| Строительство котельной 27 МВт | 2019 | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  |  |
| Ремонт сетей от котельной "Восточная" , 6 км. |  | 6.0 |  |  |  |  |  | 6.0 |
| Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения |  | 10.0 |  |  |  |  |  | 10.0 |
| ИТОГО 2019 г. |  | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| Ремонт сетей от котельной "Восточная" , 6 км. | 2020 | 6.0 |  |  |  |  |  | 6.0 |
| Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения |  | 10.0 |  |  |  |  |  | 10.0 |
| ИТОГО 2020 г. |  | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| Ремонт сетей от котельной "Восточная" , 6 км. | 2021-2029 | 36.0 |  |  |  |  |  | 36.0 |
| Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения |  | 90.0 |  |  |  |  |  | 90.0 |
| ИТОГО 2021-2029 г. |  | 126.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.0 |
| ВСЕГО 2017-2029 гг. |  | 740.0 | 0.0 | 0.0 | 550.0 | 0.0 | 0.0 | 190.0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 65 ПС «МЭЗ» | 2017 | 0.5 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| Реконструкция ТП №32 |  | 0.9 |  |  |  |  |  | 0.9 |
| Реконструкция ТП №44 |  | 0.6 |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Покупка автовышки |  | 2.5 |  |  |  |  |  | 2.5 |
| ИТОГО 2017 г. |  | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 «ТЭЦ» Замена выключателей ВМГ-133 на ячейки К-59 с релейной защитой Сириус. Замена масляного выключателя на ОРУ 35/6 «ТЭЦ» на вводной блок УВО-35 , замена деревянных порталов на ж/б | 2018 | 18.4 |  |  |  |  |  | 18.4 |
| ИТОГО 2018 г. |  | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 |
| Замена опор ЛЭП-35 кВ фидер 1 «Блочная – ГЭС» 20 шт. с заменой линейной арматуры. Замена провода АС-95 на АС-120 (2,75 км) | 2019 | 4.9 |  |  |  |  |  | 4.9 |
| Замена провода, линейной арматуры, грозозащитного троса ЛЭП-35 кВ фидер 3 «Блочная – ТЭЦ» АС-95 на АС-120 (3,6 км) |  | 4.1 |  |  |  |  |  | 4.1 |
| Прокладка кабельной линии 35 кВ от ПС «ГЭС» до ПС «ТЭЦ» |  | 17.0 |  |  |  |  |  | 17.0 |
| ИТОГО 2019 г. |  | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 «ГЭС» Замена выключателей ВМГ-133, ВМД-35, МКП-35 на вакуумные, замена Т1,Т2 4000 кВА на ТМ 6300 кВА, замена релейной защиты | 2020 | 44.1 |  |  |  |  |  | 44.1 |
| ИТОГО 2020 г. |  | 44.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.1 |
|  | 2021-2029 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО 2021-2029 г. |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ВСЕГО 2017-2029 гг. |  | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.0 |
| ИТОГО КПР СКИ 2017-2029 гг. |  | 1073.0 | 0.0 | 0.0 | 760.2 | 29.8 | 0.0 |  |

В таблице № 27 приведены сводные источники финансирования проектов

Таблица № 27

Сводная таблица источников финансирования Программы

| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники . | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2029 гг. | Всего |
| Всего по программе | 449.9 | 149.7 | 131.8 | 92.9 | 248.7 | 1073.0 |
| Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Местный бюджет | 429.4 | 106.4 | 79.9 | 21.8 | 122.7 | 760.2 |
| Внебюджетные источники в т.ч. | 20.5 | 43.3 | 51.9 | 71.1 | 126.0 | 312.8 |
| собственные средства ОКК | 20.5 | 43.3 | 51.9 | 71.1 | 126.0 | 312.8 |
| прочие инвестиции | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Водоснабжение | 26.4 | 7.5 | 7.4 | 18.7 | 80.0 | 139.9 |
| Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Местный бюджет | 26.4 | 2.3 | 2.5 | 12.7 | 80.0 | 123.9 |
| Внебюджетные источники в т.ч. | 0.0 | 5.2 | 4.9 | 6.0 | 0.0 | 16.0 |
| собственные средства ОКК | 0.0 | 5.2 | 4.9 | 6.0 | 0.0 | 16.0 |
| прочие инвестиции | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Водоотведение | 3.0 | 7.9 | 32.4 | 14.1 | 42.7 | 100.1 |
| Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Местный бюджет | 3.0 | 4.1 | 27.4 | 9.1 | 42.7 | 86.3 |
| Внебюджетные источники в т.ч. | 0.0 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 13.8 |
| собственные средства ОКК | 0.0 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 13.8 |
| прочие инвестиции | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Теплоснабжение | 416.0 | 116.0 | 66.0 | 16.0 | 126.0 | 740.0 |
| Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Местный бюджет | 400.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 550.0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 126.0 | 190.0 |
| собственные средства ОКК | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 126.0 | 190.0 |
| прочие инвестиции | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Электроснабжение | 4.5 | 18.4 | 26.0 | 44.1 | 0.0 | 93.0 |
| Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Местный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. | 4.5 | 18.4 | 26.0 | 44.1 | 0.0 | 93.0 |
| собственные средства ОКК | 4.5 | 18.4 | 26.0 | 44.1 | 0.0 | 93.0 |
| прочие инвестиции | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Как видно из таблиц, основным источником финансирования программы комплексного развития на текущий момент является бюджет городского поселения города Лиски (70.8%).

Это связано с отсутствием (за исключением МУП «Лискинская Горэлектросеть») утвержденных инвестиционных программ организаций тепло-, водоснабжения и отсутствием установленной платы за подключение.

Одновременно с этим, при наличии сбалансированных инвестиционных программ, муниципальное образование получает возможность претендовать на дотации из областного и федерального бюджетов путем включения в целевые и федеральные программы в сфере коммунального комплекса.

С учетом вышеизложенного источники финансирования программы подлежат ежегодной корректировке при условии выполнения поставленных задач.

## 6.2. Прогноз динамики тарифов для населения

На основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий и основных параметров прогноза, а также исходя из целей и приоритетов, определенных в документах стратегического планирования и необходимости реализации задач, поставленных в майских указах и в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Минэкономразвития РФ был разработан «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (Информация Министерства экономического развития РФ от 24 ноября 2016 г.).

Прогнозом установлено, что ключевым регуляторным механизмом в сфере коммунального хозяйства с 2016 года становится установление Правительством Российской Федерации предельных индексов изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Согласно разработанному Прогнозу:

- индексация тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам будет в 2016 году составлять 2%, а в 2017-2018 гг. по 3% ежегодно;

- по электроснабжению индексация регулируемых тарифов для населения c 1 июля 2016 г. составит 7,5 процента, с 1 июля 2017 г. 8%, c 1 июля 2018 г. 7,2% (без учета введения социальной нормы потребления);

- предельный рост стоимости на остальные коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации прогнозируется с июля 2016 года - 4 %, с июля 2017 года - 5,1 %, с июля 2018 года - 4,7%.

В таблице № 28 приведен прогнозный анализ роста тарифов для населения городского поселения – город Лиски до конца 2019 года. Анализ произведен на основании подраздела 3.2. (Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ) указанного выше нормативного акта.

Таблица № 28

Прогноз роста тарифов для населения на коммунальные услуги

(тарифы с НДС)

| Виды услуг | Ед.изм. | 2016 г. июль-декабрь | 2017 г. июль-декабрь | 2018 г. июль-декабрь | 2019 г. июль-декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 2.38 | 2.56 | 2.76 | 2.96 |
| Теплоснабжение* | руб./Гкал | 1312.24 | 1364.73 | 1434.33 | 1501.74 |
| Газоснабжение | руб/1000м3 | 6800.00 | 6936.00 | 7144.08 | 7358.40 |
| Водоснабжение | руб/м3 | 28.85 | 30.00 | 31.53 | 33.02 |
| Водоотведение в Восточной части | руб/м3 | 20.43 | 21.25 | 22.33 | 23.38 |
| Водоотведение в Западной части | руб/м3 | 29.48 | 30.66 | 32.22 | 33.74 |
| Захоронение (утилизация) ТБО | руб/м3 | 85.03 | 88.43 | 92.94 | 97.31 |

*По теплоснабжению приведены тарифы для населения для ТЭЦ ОАО «РЖД», как основного поставщика услуги.

## 6.3. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

Для Воронежской области Приказом УРТ ВО от 05.08.2010 № 21/2 «Об установлении системы критериев доступности для населения Воронежской области платы за коммунальные услуги» установлены следующие критерии:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 22%;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 18,2%;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 15%

Анализ критериев доступности приведен в таблице № 29

Таблица № 29

Доступность платежей за коммунальные услуги для граждан г. Лиски

по состоянию на 01.01.2017 г.

| №№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 3.8 |
| 1.1 | Среднедушевой доход населения МО | руб./чел. в месяц | 738139 |
| 1.2 | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс. руб/год | 54732 |
| 1.3 | Численность населения муниципального образования | Чел. | 54732 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 9.2 |
| 2.1. | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | Чел. | 5008 |
| 2.2. | Общая численность населения муниципального образования | Чел. | 54732 |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 97.9 |
| 3.1. | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги по муниципальному образованию | тыс. руб/год | 738139 |
| 3.2. | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс. руб/год | 722637 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 7.5 |
| 4.1. | Численность семей, претендующих на получение субсидий | семья | 1374 |
| 4.2. | Численность населения муниципального образования | Чел. | 54732 |
| 4.3. | Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности |  | 3 |

Как видно из таблицы, расчетные данные не превышают установленных для Воронежской области значений.

Учитывая, что рост платы граждан за коммунальные услуги ограничивается устанавливаемыми ежегодно предельными минимальными и (или) максимальными индексами возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также вышеизложенные показатели платежеспособности, расходы на реализацию Программы следует считать доступными.

# 8. Управление Программой

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Воронежской области, органов местного самоуправления г.п.г. Лиски, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса включенные в Программу и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления городского поселения город  Лиски.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы городского поселения город Лиски в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрация городского поселения город Лиски.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ отраслевых коммунальных предприятий по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Система мониторинга

Органы исполнительной власти и представительные органы городского поселения город Лиски ежегодно анализируют достижение целевых показателей, установленных в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, при необходимости вносят изменения в Программу.

Организации коммунального комплекса ежегодно отчитываются о выполнении инвестиционных программ, в т.ч. о порядке и размерах использования полученного финансирования инвестиционных программ.

Порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления и утвержденного главой администрации.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- бюджетное финансирование;

- собственные средства;

- заёмные средства;

- прочие инвестиции.

Программа подлежит ежегодной корректировке.